UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

sUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras – CPPO

CADERNO DE ENCARGOS

SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

CAMPI UNIVERSITÁRIOS DA FEDERAÇÃO E CANELA

SALVADOR

| Arq. Marcia Pinheiro |  |  | Rosana De Leo. |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadora |  |  | Chefa de Projetos |
| SUMAI / CPPO |  |  | SUMAI / CPPO |
| Rua Barão de Jeremoabo |  |  | Rua Barão de Jeremoabo |
| Ondina - Salvador - BA |  |  | Ondina - Salvador - BA |
| Tel. (71) 3283-5802 |  |  | Tel. (71) 3283-5812 |
| Email: marpin@ufba.br |  |  | Email: rdeleo@ufba.br |

Junho/2017

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	5

1.1	OBJETO	5

2	INFORMAÇÕES PRELIMINARES	5

2.1	PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS	5

3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5

3.1	PROJETO DE CANTEIRO	5

3.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	5

3.3	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	6

3.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	6

3.5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	6

3.6	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ELÉTRICA	6

3.7	ANDAIMES E BANDEJAS	6

3.8	TAPUMES	6

3.9	DEMOLIÇÕES	6

3.10	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	6

3.11	ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC	7

3.12	FISCALIZAÇÃO DA OBRA	7

3.13	ENGENHEIRO RESIDENTE	7

3.14	ELEMENTOS AUXILIARES	8

3.15	ENCARREGADO GERAL	8

4	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	8

5	MOVIMENTO DE TERRA	8

6	SONDAGEM	8

7	FUNDAÇÕES	8

8	ESTRUTURA	9

8.1	CONCRETO	9

8.2	METÁLICA	9

9	IMPERMEABILIZAÇÃO	9

9.1	ORIENTAÇÔES GERAIS	10

9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS ÚMIDOS	10

9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA	10

9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS	10

9.5	PROTEÇÃO MECÂNICA	10

10	ELEMENTOS DE FECHAMENTO	10

10.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	10

10.2	BLOCOS CERÂMICOS	10

10.3	PAREDE DE PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO	11

10.4	BLOCO DE VIDRO	11

10.5	ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ DE CONCRETO	11

10.6	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS	11

10.7	TAPA-VISTA de mictório (TVM) com prateleira	11

10.8	DIVISÓRIAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO	11

10.9	DIVISÓRIAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM MIOLO MINERAL	11

10.10	DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACUSTICO	12

10.11	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM GESSO ACARTONADO	12

10.12	PAINEL ESTRUTURAL ISOLANTE EPS TERMO-ACÚSTICO	12

11	REVESTIMENTOS	12

11.1	CHAPISCO	12

11.2	MASSA ÚNICA	12

11.3	PORCELANATO	12

11.4	LADRILHOS CERÂMICOS	13

11.5	PASTILHA CERÂMICA	13

11.6	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO PERFURADO	13

11.7	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO LISO	13

11.8	MADEIRA REFLORESTADA	13

11.9	PLACAS DE MADEIRA	13

11.10	PAINÉIS RÍGIDOS DE LÃ DE VIDRO	14

12	PAVIMENTAÇÕES	14

12.1	LADRILHO CERÂMICO	14

12.2	PISO LAMINADO DE MADEIRA	14

12.3	PISO CIMENTADO	14

12.4	PISO EM PEDRA	14

12.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA	14

12.6	ENCERAMENTO, LUSTRAÇÃO E VITRIFACAÇÃO	15

12.7	PISO VINÍLICO	15

12.8	PISO TÁTIL EM CIMENTADO DIRECIONAL E ALERTA	16

12.9	PISO EM PORCELANATO	16

12.10	PISO EM MADEIRA – TACOS E ASSOALHOS: ENCERAMENTO, LUSTRAÇÃO E VERIFICAÇÃO	17

12.14	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO	18

13	PEITORIS	20

13.1	PEDRA	20

14	SOLEIRAS	20

14.1	PEDRA	20

14.2	ALTA RESISTÊNCIA	20

15	RODAPÉS	20

15.1	PEDRA	20

16	COBERTURA	21

16.1	TELHA FIBROCIMENTO	21

16.2	POLICARBONATO	22

16.3	TELHA COLONIAL	22

16.4	TELHA METÁLICA	22

16.5	DOMUS	23

17	FORROS	23

17.1	FORRO EM GESSO COMUM	23

17.2	FORRO EM FIBRA MINERAL	24

17.3	FORRO EM GESSO ACARTONADO isso é usado?????	25

17.4	FORRO EM PVC	25

17.5	FORRO EM RÉGUAS DE MADEIRA	25

18	MARCENARIA E CARPINTARIA	25

18.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA	25

18.2	PORTA ACÚSTICA	26

18.3	PORTAS DOS BOXES DOS SANITÁRIOS	26

19	SERRALHARIA	26

19.1	PORTAS EM ALUMÍNIO	26

19.2	PORTA METÁLICA DE ENROLAR	26

19.3	GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS   E AS COM BARRAS DE ACO???	27

19.4	PORTAS CORTA-FOGO ----NÃO DEVERIA SER DO PROJETO DE INCENDIO???	27

19.5	JANELAS EM ALUMÍNIO	28

19.6	GUARDA CORPO EM AÇO INOX	28

19.7	CORRIMÃO	28

19.8	GUARDA-CORPO NOS SHAFTS	28

19.9	PORTAS DE FERRO	28

19.10	PORTÃO DE FERRO	28

19.11	ESCADA DE MARINHEIRO	28

19.12	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	28

19.13	CORRIMÃO	29

19.14	TAMPAS DO ACESSO AO RESERVATÓRIO	29

19.15	CONCERTINA	29

19.16	GRADIL	29

20	FERRAGENS	30

20.1	PORTA DE MADEIRA INTERNA	30

20.2	MOLA DE PORTA	30

20.3	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	31

21	VIDROS	31

21.1	VIDRO PLANO	31

21.2	VIDRO REFLETIVO	31

21.3	VIDRO TRANSLÚCIDO FANTASIA	31

21.4	VIDRO TEMPERADO	31

22	VIDROS	31

22.1	VIDRO ARAMADO  lembra de botar o laminado	31

23	PINTURA	32

23.1	PAREDES EXTERNAS	32

23.2	PAREDES INTERNAS	32

23.3	LAJE APARENTE	32

23.1	SOBRE AZULEJO	32

23.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	32

23.3	FORRO DE MADEIRA	32

23.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO	32

23.5	FORRO DE GESSO COMUM	32

23.6	CONCRETO APARENTE	32

23.7	ANTI-CORROSIVA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	33

23.8	PINTURA TERMOPLÁSTICA	33

24	SINALIZAÇÃO	36

24.1	VERTICAL	36

24.2	HORIZONTAL	37

24.3	PINTURA TERMOPLÁSTICA	37

25	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	39

25.1	PEÇAS SANITÁRIAS	39

25.2	METAIS SANITÁRIOS	40

26	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	42

27	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	42

28	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	42

29	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42

30	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS	42

31	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	42

32	INSTALAÇÃO DE GÁS	42

33	INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL	42

34	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	42

34.1	PASSEIOS	42

34.2	RAMPAS E ESCADAS EXTERNAS	43

34.3	CANTEIROS E JARDINS	43

34.4	GRAMA	43

35	DIVERSOS	43

35.1	BARRAS DE APOIO PARA PNE	43

35.2	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ	43

35.3	BANCADA EM AÇO INOX	44

35.4	RODAPIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ	44

35.5	ESPELHOS	44

35.6	ALARME AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA	44

35.7	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	44

35.8	GRELHA DE DRENAGEM	44

35.9	CHUVEIRO DE EMERGENCIA E LAVA OLHOS	44

36	LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL	45

36.1	LIMPEZA DAS FACHADAS	45

36.2	LIMPEZA DE PISOS REVESTIDOS COM MATERIAL CERÂMICO	45

36.3	LIMPEZA DE VIDROS	45

# GENERALIDADES

## OBJETO

O presente documento corresponde caderno de encargos referentes às obras de construção e ou reforma e pequenos reparos de Unidades da Universidade Federal da Bahia, localizado nos campi Universitários da UFBA, Salvador-BA.

O objetivo deste documento é estabelecer a indicação, localização e especificação de todos os serviços relacionados com a execução desta obra.

Os serviços serão executados em estreita observância às indicações constantes dos projetos a seguir referidos, cujos responsáveis técnicos estarão indicados.

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações e Partes Gráficas deverá ser adotado o item mais restritivo e a favor da segurança e da qualidade.

O construtor deverá ter procedido prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos, de modo a seguir as orientações e determinações do Caderno de Encargos e normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

# INFORMAÇÕES PRELIMINARES

O método de aplicação/execução do serviço deverá ser conforme composição do SINAPI e/ou ORSE.

## PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS

### PROJETO ARQUITETÔNICO

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro			CAU A21359-4

- Arq. Rosana De Leo 		 		CAU A18234-6

- Arq. XXXXXXXXXXXXX	    		CAU Axxxxx-x

Durante a execução da obra poderá a UFBA, através do Núcleo de Projetos, da Superintendência de Meio Ambiente e Infra-Estrutura, apresentar desenhos complementares que deverão ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais documentos gráficos e escritos que informam o presente projeto.

# INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

## PROJETO DE CANTEIRO

O Construtor deverá apresentar antes do início das obras a planta do canteiro de obras para a aprovação pela Fiscalização, constando no mínimo de:

### Barracão

### A construção dos barracões obedecerá ao prescrito na NR-24 e deverá ter os seguintes cômodos devidamente dimensionados e individualizados: escritório para Administração da obra, sala para Fiscalização da SUMAI, depósito de materiais, vestiários e instalações sanitárias para pessoal operacional.

### Silos para agregados devidamente individualizados e sinalizados;

### Local definido para estocagem de bota fora/entulho, cujo volume não poderá exceder a 15,00m3, obrigando-se o Construtor a retirar o material, em 24 horas, quando atingido esse volume.

## INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Será colocado tapume de chapa de madeira compensada resinada com espessura de 6mm e altura de 2,20m, dispondo de abertura única e portão para veículos de carga e pedestre, em volta de toda a obra, de modo a permitir a circulação de veículos e respeitando um recuo mínimo de 6,00m em relação à edificação. Nas proximidades destes portões deverá ser instalado o placar com a coleção de placas de todos os intervenientes do projeto, de acordo com as normas específicas do CREA. O modelo da placa será fornecido pela Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO. A placa da obra deverá ser colocada em local previamente definido pela Fiscalização e seguir as orientações e determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

## PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

O Construtor obriga-se a manter o livro DIÁRIO DE OBRAS para os registros diários das ocorrências durante todo o período de vigência do contrato. Além dos registros rotineiros, toda comunicação que envolva segurança da obra, modificação de projeto, acréscimo e/ou supressão de serviços, serviços extraordinários, descumprimento de cláusulas contratuais e outros que o Construtor julgar relevantes deverão ser formalizados através do Diário de Obras. Além desses, o Construtor deverá registrar os dados de rotina da obra como: condições do tempo, data de início e término das etapas da obra, número de operários por categoria, entrada e saída de equipamentos etc.

## INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA

## INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO

## INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ELÉTRICA

## ANDAIMES E BANDEJAS

## TAPUMES

## DEMOLIÇÕES

Devem ser seguidas as orientações da NR-18 e da NBR 5682/1977.

Incluem entre os serviços preparatórios do local de trabalho as demolições, retiradas e expurgos necessários a deixar o local onde será construído o prédio em condições de receber os serviços previstos, conforme definem os desenhos do projeto arquitetônico, seus projetos complementares e estas especificações.

- Na implantação do canteiro de obras, escavações, eventuais demolições e erradicações e/ou podas de árvores deverão ser tomados cuidados especiais para que não seja afetada a estrutura de prédios e/ou estrutura vizinhas.

- O construtor deverá levar em conta que todos os materiais ou equipamentos provenientes das demolições são de propriedade da Universidade Federal da Bahia e, nesse sentido, deverão colocar à disposição da Fiscalização para autorizar o descarte ou recolhimento no almoxarifado da SUMAI.

- Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que todas as demolições tenham sido concluídas e todo o refugo proveniente destas demolições tenha sido expurgado.

- Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor.

- Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.

## DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, poderá dispor os resíduos originários da contratação nas áreas da UFBA, em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

O pagamento da destinação dos resíduos sólidos à LIMPURB só será efetuado mediante apresentação do CTR – Controle de Transporte de Resíduos, devidamente preenchido com o endereço e nome da obra e o peso do resíduo retirado.

## ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que deverá ser elaborado pela empresa e apresentado à Fiscalização em três vias, uma para a Coordenação do Meio Ambiente, a segunda para a Coordenação de Obras e a terceira para a Fiscalização.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas em edital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de resíduos da construção civil assinado pelo responsável técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

Para a elaboração do PGRCC, sugerimos a utilização do modelo disponível no site da LIMPURB através do endereço:

http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=84&Nivel=00010021

A Coordenação de Meio Ambiente, instalada na SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA – SUMAI/UFBA, está disponível para qualquer esclarecimento e ou orientação às empresas contratadas para a elaboração do PGRCC ou demais questões ambientais.

## FISCALIZAÇÃO DA OBRA

A fiscalização da obra estará a cargo da SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA – SUMAI/UFBA, através do Núcleo de Obras.

As obras não poderão ser iniciadas sem a autorização do Fiscal de Obra designado pela SUMAI, através da Ordem de Serviço.

## ENGENHEIRO RESIDENTE

O canteiro de obras será dirigido por Engenheiro Residente, devidamente inscrito no CREA da região sob a qual esteja jurisdicionada a obra.

A condução do trabalho será exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido profissional. O engenheiro residente poderá ser substituído a qualquer tempo, por solicitação da UFBA, se verificadas falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações de serviços e materiais, bem como atrasos no Cronograma Físico que impliquem prorrogação do prazo final da obra.

## ELEMENTOS AUXILIARES

Os encarregados de forma, armação, concretagem, alvenarias, instalações elétricas, hidráulicas, possuirão, obrigatoriamente, experiência mínima de cinco anos, adquirida no exercício de idênticas funções em obras de características semelhantes à contratada.

Não será permitida a ingestão de bebidas alcóolicas durante o horário de trabalho, assim como não será permitido trabalhar alcoolizado.

Os demais elementos da Administração do Canteiro de Obras, tais como, vigias, almoxarifes, apontadores,  possuirão, obrigatoriamente, experiência mínima de três anos, adquirida no exercício de idênticas funções.

A UFBA poderá, a qualquer momento, exigir do construtor a substituição de qualquer funcionário do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como de hábitos de conduta nocivas à boa administração do canteiro. Esta substituição será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÂO.

## ENCARREGADO GERAL

O encarregado-geral auxiliará o engenheiro residente na supervisão dos trabalhos, devendo apresentar experiência mínima de dez anos adquirida no exercício de idênticas funções em obras de características semelhantes à contratada.

A UFBA poderá, a qualquer momento, exigir do construtor a substituição do encarregado, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como de hábitos de conduta nocivas à boa administração do canteiro. Esta substituição será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÂO.

# LOCAÇÃO E NIVELAMENTO

Estes serviços deverão ser realizados através de aparelhos topográficos para a perfeita locação e implantação da obra em conformidade com o Projeto Arquitetônico.

# MOVIMENTO DE TERRA

Todo o material da escavação não reutilizado para reaterros deverá ser tirado do canteiro da obra, com bota-fora, não sendo permitido o seu lançamento no terreno circundante à obra.

# SONDAGEM

A UFBA fornecerá o Relatório de Sondagem realizada no local de implantação da obra. O Construtor deverá avaliar, com base nesse Relatório, a necessidade de ser realizada outros furos complementares e caso se confirmem os serviços correrão sob sua responsabilidade técnica e financeira.

# FUNDAÇÕES

O controle tecnológico da execução dos elementos de concreto armado da infraestrutura obedecerá às normas específicas, prevendo-se o rompimento dos corpos de prova com idade de sete a vinte e oito dias.

Na quantificação dos corpos de prova serão considerados 4 (quatro) corpos de prova para cada 6,50m³ de concreto.

Os laudos de controles tecnológicos do concreto deverão ser elaborados por laboratório acreditado e ter obrigatoriamente assinatura de Eng. Responsável.

Esse laudo fará parte OBRIGATORIA do elenco de documentos que acompanham as medições de obra referentes a execução da etapa.

Os laudos de controles tecnológicos do concreto deverão ter obrigatoriamente o VISTO do Laboratório de Controle Tecnológico de Concreto do Departamento de Ciência e Tecnologia de Materiais da Escola Politécnica da UFBA. O custo dessa consultoria correrá à custa do Construtor.

# ESTRUTURA

## CONCRETO

O sistema estrutural em concreto armado deverá considerar em seus cálculos o acréscimo de mais um pavimento a ser construído no futuro.

### Observando-se que o controle tecnológico da execução dos elementos de concreto armado da superestrutura obedecerá a normas específicas, prevendo-se o rompimento dos corpos de prova com idade de sete a vinte e oito dias.

### Toda a estrutura de concreto será tratada de acordo com o especificado no item pintura.

### Não se admitirá, na confecção das formas, chapas de compensado com espessura inferior a 12mm, sendo obrigatória a utilização do compensado plastificado levando-se em conta a utilização máxima de 5 vezes. As formas de compensado serão reforçadas com sarrafos, tábuas e barrotes de 3ª qualidade, nas dimensões adequadas, a fim de se evitar esbojamento que prejudique o acabamento regular (superfície lisa) do concreto.

### Normalmente o concreto aparente requer slump maior que 90mm, concreto mais argamassado, de modo a apresentar melhor acabamento. Podendo ser previsto a utilização de super ou hiper-plastificante.

### As superfícies do concreto expostas a condições que acarretem secagem prematura, devem ser protegidas por meios adequados, de modo a se conservarem úmidas durante pelo menos (7) sete dias, a contar da data do lançamento.

### As lajes deverão ser maciças e executadas in loco. As cargas previstas serão as mesmas para todos os pavimentos, inclusive para a laje de forro do último pavimento (que será piso do futuro pavimento).

### Será construído um reservatório superior e inferior para água em concreto armado, com capacidade conforme estabelecem os projetos arquitetônico, estrutural e de instalação hidráulica.

## METÁLICA

### Todas as estruturas deverão ser fabricadas em perfeita concordância com os detalhes indicados no projeto específico

### Qualquer alteração proposta pelo fabricante deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização mediante consulta ao autor do projeto;

### Cabe ao fabricante verificar as medidas gerais indicadas nos desenhos, antes da fabricação, comparando-as com as medidas existentes na obra. Em caso de divergência, deve tais valores ser informados à Fiscalização, para correção;

### Todas as operações de fabricação, dentre elas o recebimento de materiais, corte, furação, soldagem, limpeza, pré-montagem, pintura, transporte, estocagem na obra, montagem, etc., devem ser acompanhadas pela fiscalização, liberando desta forma a execução das etapas subseqüentes. O fabricante deverá manter a fiscalização informada do andamento das diversas etapas de fabricação;

### Para efeito de orçamento serão fornecidos aos licitantes o detalhamento dos elementos dos diversos componentes de estrutura metálico e seus respecitivos memoriais descritivos.

# IMPERMEABILIZAÇÃO

## ORIENTAÇÔES GERAIS

O recebimento dos serviços de impermeabilização se dará após a prova de perfeita estanqueidade, conforme orientações e determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas. Faz-se necessário o uso da mão-de-obra especializada e o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

## IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS ÚMIDOS

### Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica, inclusive as superfícies verticais adjacentes que ficarão embutidas nos revestimentos dos pisos, numa altura aproximada de 30,00 cm.

### Local de aplicação: Sanitários, DMLs e copa.

## IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA

### Regularização de superfície horizontal e vertical para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e = 2 cm (mínima), inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

### Local de aplicação: Lajes, calhas e rufos ao nível da cobertura.

## IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS

### Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno 4mm, inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20cm.

### Impermeabilização de calha e rufos de concreto com 6 demãos de emulsão acrílica, inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20cm.

## PROTEÇÃO MECÂNICA

### Proteção mecânica de superfície sujeita a trânsito com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura = 3 cm (mínima), inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

Local de aplicação: Lajes ao nível da cobertura.

# ELEMENTOS DE FECHAMENTO

## ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

### As pedras devem ser extraídas de rochas eruptivas, tais como: granitos, sienitos, dioritos, gabros, basaltos, diabásios, etc;

### As pedras deverão ser abundantemente molhadas para melhor aderência da argamassa e as maiores devem estar na base do muro;

### É vedado o emprego de calços ou cunhas, a não ser quando estritamente necessário e com prévia autorização da FISCALIZAÇÂO. Admite-se, todavia, o emprego de pequenos fragmentos de pedra, envolvidos em argamassa, no centro do muro;

### Deverá apresentar barbacãs, normalmente de seção retangular, com inclinação superior a 2% e espaçadas de acordo com as condições locais e a superfície a drenar.

## BLOCOS CERÂMICOS

### As paredes periféricas do edifício serão constituídas de blocos e terão a espessura final de 15 cm.

### As paredes internas do edifício serão constituídas de blocos e terão a espessura final de 13 cm, exceto as que receberem revestimento cerâmico, que terão espessura final de 15 cm.

### Os blocos cerâmicos deverão ser umedecidos antes do assentamento.

### O encunhamento dos panos de paredes somente deverá ser feito depois de concluído o levantamento da alvenaria do pavimento imediatamente superior e deverá ser executado com tijolo maciço assentado a 45º.

## PAREDE DE PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO

### Vedação em painéis pré-fabricados em gesso acartonado, nas dimensões 1,20m de largura, altura de 3,95m e espessura de 125mm fixados em estrutura metálica de aço galvanizado, com os seguintes assessórios a serem utilizados quando necessário:

Parafusos auto atachantes para fixação das chapas de gesso;

Fita de papel microperfurada, empregada na junta entre chapas;

Fita de papel com reforço metálico e cantoneiras metálicas para acabamento e proteção das chapas nos cantos de paredes e bordas cortadas;

Massa especial para rejuntamento, não deve ser empregada pasta de gesso e água, preparada na obra com gesso em pó comum.

### Devem ser utilizadas juntas de movimentação em paredes de grandes dimensões, para paredes duplas, ou seja, com duas chamadas de chapas de gesso em cada face recomenda-se uma junta a cada 70m² com distância máxima de 15 m.

### Nos locais sujeitos à ação da umidade deverá ser executada impermeabilização com manta asfáltica em todo o piso e nas paredes até h=40 cm.

## BLOCO DE VIDRO

### Bloco de vidro, assentado com argamassa mista de cimento e areia, traço 1:3 e com juntas abertas. Apresentar amostra para aprovação.

## ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ DE CONCRETO

### Cobogós pré-fabricados em concreto, assentados com argamassa mista de cimento e areia, traço 1:3 e com juntas abertas e rebaixadas de 15mm.

### Apresentar amostra para aprovação.

### Os elementos a serem aplicados devem apresentar abertura de ventilação mínima de 60%, de forma a permitir o índice de ventilação e renovação do ar adequada.

## DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS

### Em placa de granito fixadas através de ferragens em latão cromado, específicas para este fim, conforme planta de detalhes.

## TAPA-VISTA de mictório (TVM) com prateleira

### Em placa de granito cinza Corumbá, fixadas nas paredes com suportes especiais de latão cromado.

## DIVISÓRIAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO

### Serão fornecidas e instaladas divisórias estruturadas em perfis de alumínio anodizado, cor natural, permitindo acoplamento de painéis em “L”, “T” ou “X”, possibilitando o saque frontal e passagens de fiações, com rodapés removíveis e “macaquinho” regulável;

### Os painéis serão constituídos por duas faces de chapas de fibra de madeira prensada, protegidas por resina alquídica melamínica ou laminado plástico melamínico de alta pressão, com a espessura de 40mm;

## DIVISÓRIAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM MIOLO MINERAL

### Divisórias removíveis, com estrutura anti-estática, incombustível, construída com perfis metálicos de alumínio anodizado, na cor natural.

### Paineis cegos, constituídos de miolo maciço, à base de fibra mineral, incombustível, com espessura de 35mm, revestido externamente com laminado melamínico na cor areia jundiaí, inclusive ferragens com acabamento cromado.

### Paineis mistos, com vidro liso, transparente, incolor, com 5mm de espessura.

### Devem ser observadas as recomendações do fabricante para execução dos serviços, inclusive no que se refere a transporte e armazenamento do material e é indispensável a designação de profissionais credenciados pelo fabricante para montagem e instalação do produto.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACUSTICO

### Painel divisório acústico (painel e porta), piso-teto, espessura de no mínimo 80mm, formados internamente por estrutura em aço, e externamente por chapas de madeira aglomerada revestido em tecido – meia altura (tratamento anti-acaro, anti-chamas e anti-manchas) e vidro. Internamente o painel deverá ter tratamento acústico com inserção de lã de rocha isolado.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Sistema piso-teto  Fab. Alberflex

## DIVISÓRIA ACÚSTICA EM GESSO ACARTONADO

### Vedação em painéis pré-fabricados em gesso acartonado nas dimensões 1,20m de largura com as seguintes características: chapas ST com espessura de 12,5mm fixados em estrutura metálica de aço galvanizado; espessura total da parede de 95mm; distância entre os montantes de 400mm; espessura do montante de 70 mm; altura de 3,30m; isolante acústico entre as chapas.

### Quando necessário, deverão ser utilizados os seguintes acessórios:

- Parafusos auto atachantes para fixação das chapas de gesso;

- Fita de papel microperfurada, empregada na junta entre chapas;

- Fita de papel com reforço metálico e cantoneiras metálicas para acabamento e proteção das chapas nos cantos de paredes e bordas cortadas;

- Massa especial para rejuntamento, não deve ser empregada pasta de gesso e água, preparada na obra com gesso em pó comum.

Devem ser utilizadas juntas de movimentação em paredes de grandes dimensões, para paredes duplas, ou seja, com duas chamadas de chapas de gesso em cada face recomenda-se uma junta a cada 70m² com distância máxima de 15m.

Nos locais sujeitos à ação da umidade deverá ser executada impermeabilização com manta asfáltica em todo o piso e nas paredes até h=40 cm.

## PAINEL ESTRUTURAL ISOLANTE EPS TERMO-ACÚSTICO

### Isolamento interno: núcleo isolante em EPS (poliestireno expandido) livre de CFC, com densidade média aparente de 15Kg/m³. Instalação deverá seguir orientação do Projeto Específico.

# REVESTIMENTOS

## CHAPISCO

### Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4, aplicado em paredes, platibandas e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de concreto a serem construídas.

### As superfícies de concreto (vigas e lajes) serão revestidas apenas onde indicadas em projeto (nos ambientes onde não for assentado forro), os trechos de pilares, lajes e vigas no entreforro não serão revestidos.

### As superfícies a serem chapiscadas, devem encontrar-se limpas, livres de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos, que possam interferir numa perfeita aderência da argamassa.

## MASSA ÚNICA

### Execução de revestimento em massa única ou “reboco paulista” com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, aplicado em paredes e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de concreto a serem construídos, devidamente chapiscados, para recebimento posterior de acabamento para pintura.

## PORCELANATO

### Porcelanato esmaltado.

### As peças serão assentadas sobre emboço curado e endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aço.

### Os panos de paredes serão revestidos em sua altura total.

### O rejuntamento será feito com argamassa especial pré-fabricada epóxi e as juntas serão “levemente” rebaixadas e terão a espessura de 3 mm.

### Imediatamente após a aplicação deverá ser realizada a limpeza dos resíduos do rejunte epóxi sobre a placa cerâmica.

### As arestas externas das paredes revestidas com ladrilhos ou rebocos serão protegidas com cantoneiras especiais de PVC, na cor branca, especial para a proteção de quinas.

## LADRILHOS CERÂMICOS

### As cerâmicas serão assentadas sobre emboço curado e endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aço.

### Os panos de paredes serão revestidos em sua altura total.

### O rejuntamento será feito com argamassa especial pré-fabricada e as juntas serão “levemente” rebaixadas e terão a espessura de 3 mm.

### As arestas externas das paredes revestidas com ladrilhos ou rebocos serão protegidas com cantoneiras especiais de PVC, na cor branca, especial para a proteção de quinas.

## PASTILHA CERÂMICA

### Pastilha cerâmica fosca, na dimensão (5x5)cm, nas cores maracá e coral (ref. B2155). Assentamento sobre emboço curado e endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aço.

Local de aplicação: Fachadas especificadas em planta, Escadas.

Modelo de referência ou similar: cores maracá (ref. B762) e coral (ref. B2155) FAB. Atlas

## CHAPAS DE GESSO ACARTONADO PERFURADO

### Revestimento acústico absorvedor de som em placas de gesso perfurado, 12,5mm de espessura, dimensão de (1200x2400)mm, no mínimo 11% e 16% de taxa de perfuração. Estruturado em perfis metálicos especificados pelo fabricante, com afastamento de 50mm da parede, preenchido com painéis de lã mineral, 50mm de espessura, ensacada industrialmente.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:"Chapa Gypsom R15 nº1 e nº8", Fab. Lafarge.

## CHAPAS DE GESSO ACARTONADO LISO

### Revestimento acústico em placas de gesso acartonado, fixo, liso, 12,5mm de espessura. Estruturado em perfis metálicos especificados pelo fabricante tipo guia e montantes de 90mm, com espaço de ar.

### Local de aplicação: Auditório.

### Modelo de referência ou similar: Chapa Gypsum, Fab. Gypsum.

## MADEIRA REFLORESTADA

### Peças em madeira de Eucalipto reflorestada autoclavada com vantagens ecológicas e econômicas, nas dimensões (2.00x0.10x.02)m fixadas à alvenaria por tarugos.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: CM Venturoli - Cruzetas e Madeiras Venturoli Ltda.

## PLACAS DE MADEIRA

### Revestimento acústico em placas de madeira, tipo MDF, perfurados, dimensão 2750x160x6mm e acabamento superficial em laminado de madeira. Estruturado sobre perfis metálicos zincados, tipo guia 48mm e fixados através de presilhas metálicas fornecidas pelo fabricante. Enchimento em lã de rocha, lã de vidro ou lã de PET, 50mm de espessura e no mínimo 32kg/m³ de densidade.

Local de aplicação: Auditório.

Modelo de referência ou similar: Nexacustic 32, Fab. Owa Brasil.

## PAINÉIS RÍGIDOS DE LÃ DE VIDRO

### Revestimento acústico absorvedor em painéis rígidos de lã de vidro com 50mm de espessura, 40kg/m³ de densidade, revestidos na face aparente com véu de vidro preto, dimensão 1200x2400mm. Fixado diretamente nas paredes através de perfis metálicos pintados de preto fabricação “Roll-For” ou similar.

Local de aplicação: Auditório.

Modelo de referência ou similar: Isosound Véu de Vidro, Fab. Isover.

# PAVIMENTAÇÕES

## LADRILHO CERÂMICO

### Serão utilizados ladrilhos nas dimensões 30x30cm,40x40,50x50,60x60 do tipo A - PEI 5, que deverão ser aplicados secos, diretamente da caixa para o piso.

### Esta pavimentação será executada utilizando-se pasta de cimento colante, aplicada com desempenadeira metálica denteada (mínimo de 5mm de profundidade de dente) para espalhar a pasta de argamassa colante na base nivelada, curada e endurecida.

### As juntas serão de no máximo 3mm e rejuntadas com argamassa especial.

### Para os pisos térreos deverá ser feito impermeabilização das bases, para evitar eflorescências brancas permanentes, ou regiões escurecidas em peças claras, saturadas de umidade.

### Não deverá ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado à pasta de argamassa, como: cal, areia, cimento, caulim, etc.

### A aplicação do rejunte deverá ser executada com um pequeno rodo ou espátula de plástico, pressionando a massa sobre as juntas para obter a máxima penetração. O excesso deverá ser removido com pano limpo e seco e o acabamento será feito logo em seguida com uma espuma úmida deslizando sobre a junta. A quantidade a ser preparada deverá ser suficiente para utilização de no máximo duas horas. A aplicação do rejunte deve ser feita após um dia do assentamento das peças cerâmicas.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Coleção Básica, linha Essencial, cor granilite cinza,

Fab. Portobello.

## PISO LAMINADO DE MADEIRA

### As réguas do piso laminado de alta resistência terão comprimento de 1,20m e largura de 0,19m, devendo ser respeitado o espaçamento indicado pelo fabricante de modo a evitar o estufamento do piso.

Local de aplicação: salas do 2º pavimento.

Modelo de referência ou similar: Linha Way, padrão Ipê Âmbar, Fab. Durafloor.

## PISO CIMENTADO

### Base de concreto não-estrutural, mínimo de 8 cm para solicitação "leve" e mínimo de 12 cm para solicitação "pesada". A sub-base será compactada a pelo menos 100% com referência ao ensaio de compactação ou de Proctor, método A.A.S.H.O

### Piso cimentado com junta plásticas espaçadas de 1,25mx1,25m, sobre base nivelada em concreto magro, empregando-se argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, com impermeabilizante, espessura 1,5cm.

Local de aplicação:

## PISO EM PEDRA

### Piso em placas de granito cinza Corumbá, nas dimensões NN X NN cm, acabamento polido com 3,0 cm de espessura, assentado com junta seca.

Local de aplicação: Elevador.

## PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA

### Nesta categoria de pisos estão aqueles considerados como pisos industriais de alta resistência, monolíticos, formando quadros de 1,00x1,00m, com juntas de PVC de 27x3mm, fundidos sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura.

### A argamassa de alta resistência utilizada será do grupo A com agregados rochosos, conforme grupamento estabelecido pela NBR 11801:1992.

### É necessária a intermediação de uma camada de regularização entre a laje e o revestimento final com a função de diminuir as tensões originadas pelos diferentes traços do concreto da laje e do revestimento de alta resistência, bem como, proporcionar o nivelamento do piso.

### Após a preparação da laje, através de fresamento, aplica-se primeiro um chapisco de aderência composto de cimento/areia média, no traço 1:1, amolentado com adesivo acrílico numa consistência fluída. Seqüencialmente, antes do início de pega do chapisco, lançar a argamassa de regularização composta de cimento/areia grossa, no traço 1:3 e 18 litros de água por saco de cimento de 50kg. A espessura da camada de regularização deve ser o dobro da espessura da camada de alta resistência ou ambas devem perfazer o mínimo de 3cm. Espessuras com 4 cm e acima, utilizar a composição de cimento/areia grossa/pedrisco, no traço 1:1,5:1,5 e 18 a 20 litros de água por saco de cimento de 50kg. A argamassa de alta resistência é lançada após no máximo 6 horas sobre o contrapiso; espalhada, nivelada e adensada com régua vibradora tangencial para seqüencialmente dar-se o início aos processos de acabamento.

### Os pisos serão encerados com cera impermeabilizante à base de resina acrílica sintética, fabricante becker ou similar. Terão acabamento polido com politriz especial e serão na cor cinza médio.

Local de aplicação:

## ENCERAMENTO, LUSTRAÇÃO E VITRIFACAÇÃO

Limpeza:

Deverá ser realizada limpeza com produto bio-degradável, isento de amônia e não inflamável, cuja aplicação deverá seguir a orientação do fabricante.

Base Seladora:

Após a limpeza será aplicada a base seladora constituída por produtos à base de polímeros.

Impermeabilizante Autobrilhante:

O impermeabilizante autobrilhante será constituído por produto à base de polímeros acrílicos, resinas sintéticas e um composto metálico.

Local de aplicação:

## PISO VINÍLICO

    - Em mantas

- Em manta flexível, heterogêneo, com junta a solda quente, com espessura de 3,30mm.

- O contra-piso deve estar limpo, seco, liso e firme. Antes da aplicação preparar o contra-piso com pasta de PVA (poliacetato de vinila), cimento e água. Se a base estiver irregular colocar uma base de massa de regularização.

- Utilizar adesivo betuminoso em emulsão para a colagem das placas e desempenadeira denteada, em área de no máximo 10m².

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Linha Tapiflex TX244, cor Saphyr 012, Fab. ACE.

    - Em placas

- Composto por placas vinílicas nas dimensões 30x30cm com espessura de 3,2 mm.

- O contra piso deverá estar limpo, seco, liso e firme. Antes da aplicação, preparar o contra piso com pasta de PVA (poliacetato de vinila), cimento e água. Se a base estiver irregular colocar uma base de massa de regularização.

- Testeira em resina de PVC, com cargas minerais e pigmentos com espessura de 3,2mm nas dimensões 50x43mm estriado.

- Utilizar adesivo betuminoso em emulsão para a colagem das placas e desempenadeira denteada, em área de no máximo 10m2.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## PISO TÁTIL EM CIMENTADO DIRECIONAL E ALERTA

Direcional: em ladrilho hidráulico / concreto na cor amarela.

Alerta: em ladrilho hidráulico / concreto na cor vermelha

Utilizado externamente, Dimensões: 40x40 cm, Coeficiente de Atrito Dinâmico: a seco=0,89 molhado=0,73 (recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento

Absorção max. De água: 6% (NBR-9778), Resistência à Flexão (Tração): 5 Mpa  Desgaste por abrasão em mm por 1000 ml: 3mm e Resistência à compressão por punção: 35 Mpa (Norma DIN 1100),

Local de aplicação: Passeios e rampas

Modelo de referência ou similar:

| Figura 1 - Piso tátil alerta 40x40cm | Figura 2 - Piso tátil direcional 40x40cm |  |
| --- | --- | --- |

Imagem ilustrativa

    - PISO TÁTIL EM PVC ADESIVO

### Piso em PVC ou poliéster, nas dimensões 25x25cm, espessura 3mm, na cor amarela

- Colagem direta com no contrapiso liso, cerâmica, porcelanato, granito e demais pisos lisos, e com auxílio de gabarito para instalação.

Local de aplicação: Área interna (ver indicação em projeto).

Modelo de referência ou similar: Piso tátil Discreet PVC na cor amarela. Fab. Total acessibilidade.

## PISO EM PORCELANATO

### Serão utilizados piso em porcelanato, nas dimensões 40x40cm, do tipo A - PEI 4, que deverão ser aplicados secos, diretamente da caixa para o piso.

### Esta pavimentação será executada utilizando-se argamassa especial pré-fabricada EPOXI, aplicada com desempenadeira metálica denteada (mínimo de 5mm de profundidade de dente) para espalhar a pasta de argamassa na base nivelada, curada e endurecida.

### As juntas serão de no máximo 3mm e rejuntadas com epóxi.

### Para os pisos térreos deverá ser feito impermeabilização das bases, para evitar eflorescências branca permanentes, ou regiões escurecidas em peças claras, saturadas de umidade.

### Não deverá ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado à pasta de argamassa, como: cal, areia, cimento, caulim, etc.

### A aplicação do rejunte deverá ser executada com um pequeno rodo ou espátula de plástico, pressionando a massa sobre as juntas para obter a máxima penetração. O excesso deverá ser removido com pano limpo e seco e o acabamento será feito logo em seguida com uma espuma úmida deslizando sobre a junta. A quantidade a ser preparada deverá ser suficiente para utilização de no máximo duas horas. A aplicação do rejunte deve ser feita após um dia do assentamento das peças cerâmicas.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## PISO EM MADEIRA – TACOS E ASSOALHOS: ENCERAMENTO, LUSTRAÇÃO E VERIFICAÇÃO

### Deverão ser realizados serviços de lixamento, calafetagem e polimento.

Local de aplicação: Locais com piso em taco ou assoalho a serem recuperados.

  - PISO ELEVADO

### MADEIRA

Assoalho em madeira de lei, largura 20 cm, fixada sobre estruturas de madeira de 6 x 16 cm com espaçamento de 35 cm.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

### AÇO

Piso elevado em chapa de aço e miolo em concreto celular com dimensões de 60x60cm. A regulagem do piso deverá ser através de sistemas de macaquinhos e sustentação por pedestais de aço galvanizado. A altura do leito será de 35cm. O revestimento final do piso deverá ser vinílico.

A estrutura será formada por longarinas de corte retangular apoiados em suportes telescópicos com regulagem de altura.

- Suporte telecópicos: Serão formados por uma base estampada de sustentação, cravada numa haste maciça rosqueada que pela ação da porca, garantindo a regulagem de altura dos pisos e do nivelamento da superfície. A parte superior deverá constar de uma cruzeta em aço estampado, formando um encaixe para as longarinas, que receberão as placas e formarão o contraventamento. Os suportes telescópicos deverão ter sua resistência à corrosão através de tratamento antiferruginoso à base de galvanização.

- Contraventamento: a estrutura de apoio será composta por longarinas de aço posicionadas em ângulo reto. As longarinas deverá ser resistente à corrosão através de tratamento antiferruginoso a base de galvanização, garantindo o nivelamento e alinhamento de todo o sistema.

- Deverá ser feito o aterramento do piso elevado.

- Deverão ser utilizados os acessórios, tipo tomadas e passagem de cabos, recomendados pelo fabricante do piso.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

### PLASTICO

Piso elevado em sistema construtivo modular em placas de termoplástico de engenharia reciclado, apoiado em pedestais intertravados fixos com altura de 7 cm até 15cm

- Deverão ser utilizados os acessórios, e ferramental indicado pelo fornecedor bem como plano de montagem indicado pelo manual de instalação do fabricante do piso.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

  - CARPETE

Carpete agulhado vertical, composto por fibras de polipropileno e resinas sintéticas, com altura total do pêlo de 7mm. Com indicação do fabricante para trafego moderado.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

  - BLOCOS INTERTRAVADOS

### Pavimentação em blocos modulares articulados e intertravados de concreto.

### Uso para tráfego médio, nas cores vermelho terra e natural. Espessura 8cm, comprimento 11,25cmm, largura 22,5cm, segundo as normas técnicas NBR 6137, NBR 7207 NBR 9780 e NBR 9781.

### São aplicados sobre coxim de areia grossa, sarrafeada e nivelada com espessura de 50 a 30 mm, antes e depois da compactação, respectivamente. A base será analisada com ensaio de Proctor modificado, devendo-se atingir pelo menos 95%.

### A pavimentação com elementos intertravados será executada a partir de um meio-fio lateral.

### A compactação deverá ser feita com placas vibratórias portáteis.

### O rejuntamento deverá ser feito com pó de pedra ou areia que tenha dimensão máxima de 1,25 mm, com no máximo 10% de finos passando na peneira 0,075mm. Essa areia será do tipo lavada para evitar o nascimento de ervas daninhas nas juntas e terá de 6 a 8% de umidade. A areia excedente sobre o pavimento será varrida e nunca removida por irrigação.

Local de aplicação: estacionamento

Modelo de referência ou similar: Uni Stein Standard – Uni 8

## PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO

### No caso do uso de camada de rolamento esbelta (inferior a 5 cm) em pavimento cuja base é granular (Brita Graduada, Macadame Hidráulico, etc.), deverá ser executado um tratamento superficial simples de acordo com a PMS, sobre a base previamente impermeabilizada. Este tratamento visa melhorar as condições da interface da base com a camada de rolamento;

### Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva;

### A camada de rolamento deve ser confinada lateralmente pela borda superior biselada (chanfrada. da sarjeta, com a finalidade de evitar trincamento próximo a borda);

### No caso de desdobramento da espessura total de concreto betuminoso em duas camadas, a pintura de ligação entre estas poderá ser dispensada, se a execução da segunda camada correr logo após à execução da primeira.

### Preparo da Superfície

- A superfície que irá receber a camada de concreto betuminoso deverá apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais;

- Eventuais defeitos existentes deverão ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura;

- A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas condições de aderência, quando da execução do concreto betuminoso. Se necessário, nova pintura de ligação deverá ser aplicada, previamente à distribuição da mistura;

### Produção de Concreto Betuminoso

- O concreto betuminoso deverá ser produzido em usina apropriada, que atenda aos requisitos apresentados no item 3.3 desta especificação. A usina deverá ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura;

- A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico empregado deverá ser, necessariamente, determinada em função da relação temperatura x viscosidade do ligante. A temperatura mais conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta viscosidade Saybolt-Furol na faixa de 75 a 95 segundos, admitindo-se no entanto, viscosidade situada no intervalo de 75 a 150 segundos;

- Não é permitido o aquecimento do cimente asfáltico acima de 177º C;

- A temperatura de aquecimento dos agregados, medida nos silos quentes, deverá ser de 5 a 10º C superior a temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que não supere a 187º C;

- A produção de concreto betuminoso e a frota de veículos de transporte deverão assegurar a operação contínua da vibroacabadora.

### Transporte do Concreto Betuminoso

- O concreto betuminoso produzido será transportado da usina ao local de aplicação, em caminhões basculantes com caçambas metálicas;

- A aderência da mistura às chapas da caçamba será evitada mediante a aspersão prévia de solução  de cal (uma parte de cal para três de água. Ou água e sabão. Em qualquer caso, o excesso de solução deverá ser retirado, antes do carregamento da mistura, basculando-se a caçamba);

- As caçambas dos veículos serão cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte, de forma a proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas ocasionais, eventual contaminação por poeira, especialmente, perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte.

### Distribuição da Mistura

- A distribuição do concreto betuminoso só será permitida quando a temperatura ambiental se encontrar acima de 10ºC, e com tempo não chuvoso;

- A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 120ºC;

- Para o caso de emprego de concreto betuminoso como camada de rolamento ou de ligação, a mistura  deverá ser distribuída por uma ou mais acabadora, atendendo aos requisitos anteriormente especificados;

- Deverá ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora da acabadora, à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

- Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas deverão ser corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuando por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deverá ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço;

- Para o caso de distribuição de massa asfáltica de graduação "fina" em serviços de reperfilagem, será empregada motoniveladora, observando-se a temperatura mínima para distribuição de 120º C.

### Compressão

- A compressão da mistura betuminosa terá inicio imediatamente após a distribuição da mesma;

- A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e às características do equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à temperatura mais elevada que a temperatura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso;

- A prática mais frequente de compactação de misturas betuminosas densas usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolo de pneumáticos de pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas lisas, de acordo com as seguintes premissas:

- Inicia-se a rolagem com o rolo pneumático atuando com baixa pressão;

- A medida que a mistura for sendo compactada, e com o consequente crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas, com incremento gradual da pressão do pneu;

- A compactação final será efetuada com o rolo metálico, tandem de rodas lisas, quando então a superfície da mistura deverá apresentar-se bem desempenada;

- O número de cobertura de cada equipamento será definido experimentalmente, de forma a se atingir as condições de densidade previstas, enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada.

- As coberturas dos equipamentos de compressão utilizados deverão seguir as seguintes orientações gerais:

- A compressão será executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

- Em cada passada, o equipamento deverá recobrir, ao menos, a metade da largura rolada na passada anterior;

- A compressão através do emprego de rolo vibratório de rodas lisas, quando admitida pela Fiscalização, deverá ser testada experimentalmente, na obra, de forma a permitir a definição dos parâmetros mais apropriados à sua aplicação (número de cobertura, frequência e amplitude das vibrações). As regras clássicas de compressão de misturas betuminosas, anteriormente estabelecidas, permanecem no entanto inalteradas;

- As espessuras máximas de cada camada individual, após compressão, deverão ser definidas na obra pela Fiscalização, em função das características de trabalhabilidade da mistura e da eficiência do processo de compressão, porém nunca deverão ser superior a 7,5 cm e nem inferiores a 3 cm.

### Juntas

### O processo de execução das juntas transversais e longitudinais, deverá assegurar adequadas condições de acabamento.

### Abertura ao Tráfego

### A camada de concreto betuminoso recém-acabada somente será liberada ao tráfego após o seu completo resfriamento.

# PEITORIS

## PEDRA

### Em mármore branco especial ou granito polido com espessura de 2,5cm, dimensões conforme desenhos do projeto arquitetônico.

### Deverá ser provido de saliência interna e pingadeira externa, de modo a não permitir a entrada de águas pluviais.

### Deverão ser assentados com argamassa mista de cimento, arenoso e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4 e com leve caimento para o exterior.

Local de aplicação: Todas as janelas.

Modelo de referência ou similar:

# SOLEIRAS

## PEDRA

### Em granito cinza Corumbá polido 2,0cm e dimensões conforme os desenhos do projeto arquitetônico. Receberão soleiras todos os espaços que não tenham continuidade de pisos.

Local de aplicação:

## ALTA RESISTÊNCIA

### Argamassa de alta resistência, fundida sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura.

### Terá acabamento polido com politriz especial e será na cor cinza médio.

Local de aplicação: Locais com piso de alta resistência.

# RODAPÉS

## PEDRA

### GRANITO

### Em granito cinza Corumbá, altura de 10 cm e comprimento máximo de régua de 120cm, acabamento polido inclusive o topo. No encontro de duas quinas devera ser feito encontro à 45º.

Local de aplicação: Locais com piso de alta resistência.

### MÁRMORE

### Em mármore branco especial, nas dimensões 7x2cm, altura de 10 cm e comprimento máximo de régua de 120cm, acabamento polido inclusive o topo. No encontro de duas quinas devera ser feito encontro à 45º.

Local de aplicação:

### VINÍLICO

### Vinílico semiflexível com espessura de 2,0mm e altura de 75mm

Local de aplicação: Locais com piso vinílico.

Modelo de referência ou similar: Linha Tapiflex TX244, cor Saphyr 012, Fab. ACE.

### MADEIRA

### De madeira Pau d´arco 10x2cm, fixados com parafusos de latão e bucha de nylon, espaçadas a cada 50cm. As superfícies dos rodapés de madeira em contato com as alvenarias e concretos serão pintadas com piche extra.

Será tratado de acordo com o especificado no item pintura

Local de aplicação:

# COBERTURA

## TELHA FIBROCIMENTO

### TELHA CANALETE 49

#### Serão utilizadas telhas estruturais de fibrocimento, com as dimensões de altura 181 mm, largura útil 490 mm e largura total 521 mm, apoiadas sobre estrutura de madeira de lei (pau d´arco) 6 cm x 12cm previamente imunizada, fixadas com parafuso 8mmx230mm de rosca soberba e conjunto de vedação elástica, de acordo com a orientação do fabricante.

#### A estrutura de madeira será apoiada em pontaletes que descansarão sobre peças de madeira de igual tipo e bitola da madeira utilizada na estrutura, com comprimento de 1,0m e serão espaçados de, no máximo, 4,0m, fixados com, pelo menos três parafusos de latão com buchas plásticas, na laje de cobertura.

#### Não deverão ser criados apoios nos meios dos vãos das telhas;

#### Todas as superfícies das madeiras em contato com alvenarias e concreto serão pintadas com piche extra.

#### Na fixação das peças de madeira serão utilizados pregos de cobre.

#### As terças em que se apoiarão as telhas serão contra ventadas com peças de madeira de 2,5cm x 10,0cm, também em pau d’arco.

#### Deverão ser utilizadas na cobertura conforme indicado em projeto específico:

- Rufo/Algeiroz em concreto pré-moldado larg.=40 cm e esp.=3 cm.

- Calha e chapim em concreto moldado in loco.

### TELHA ONDULADA

#### Serão utilizadas telhas onduladas de fibrocimento de 8 mm,  apoiadas sobre estrutura de madeira de lei (pau d´arco) 6 cm x 12cm previamente imunizada, fixadas com parafuso 8mmx230mm de rosca soberba e conjunto de vedação elástica, de acordo com a orientação do. Os elementos de fixação devem obedecer à norma NBR 8055.

#### Não assentar a telha em arestas ou cantos arredondados

#### As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas normalmente.

- Rufo/ algeiroz em concreto pré-moldado larg.=30 cm.

#### As telhas existentes devem ser removidas objetivando sua reutilização. Zelar para que as telhas consideradas reaproveitáveis não sofram danos durante as operações de retirada, transporte e armazenamento. Após a retirada das mesmas dever-se-á proceder a sua lavagem e posterior inspeção. Aquelas que apresentarem fissuras ou rachaduras serão descartadas.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## POLICARBONATO

    - Cobertura em chapas de policarbonato compacto na cor cristal, dimensões 2,44 x 0,95m e espessura de 1,00cm.

    - Fixação com perfil metálico U e perfil dobrado, e parafuso auto brocante.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Cod.1.534, Fab. VICK.

## TELHA COLONIAL

    - Serão utilizadas telhas capa canal – Simonassi ou equivalente técnico, sobre estrutura em madeira (tipo: massaranduba) composta por tesouras, caibros, ripas e terças.

    - A estrutura de madeira será apoiada em pontaletes que descansarão sobre peças de madeira de igual tipo e bitola da madeira utilizada na estrutura, com comprimento de 1,0m e serão espaçados de, no máximo, 4,0m, fixados com, pelo menos três parafusos de latão com buchas plásticas, na laje de cobertura.

    - Não deverão ser criados apoios nos meios dos vãos das telhas;

    - Todas as superfícies das madeiras em contato com alvenarias e concreto serão pintadas com piche extra.

    - Na fixação das peças de madeira serão utilizados pregos de cobre.

    - As terças em que se apoiarão as telhas serão contra ventadas com peças de madeira de 2,5cm x 10,0cm, também em pau d’arco.

    - Deverão ser utilizadas na cobertura conforme indicado em projeto específico:

- Rufo/Algeiroz em concreto pré-moldado larg.=40 cm e esp.=7 cm.

- Calha e chapim em concreto pré-moldado.

## TELHA METÁLICA

    - Telha termoacústica, com perfil trapezoidal, espessura de 0,65mm, altura 25mm e largura total de 1068mm, em chapa de aço zincado por imersão a quente pré-pintada em linhas continuas de pintura de bobina, protegida com aplicação de primer de epóxi e pintura em poliéster em ambas as faces cor cinza claro. O espaçamento entre as telhas será garantido pela colocação de espaçadores apropriados e fornecidos pelo mesmo fabricante da telha. A colocação desses espaçadores deverá seguir a recomendação do fabricante;

    - Nas sobreposições transversais e longitudinais deverão ser aplicadas fitas de vedação;

    - Arremate de borda de topo (ABT) em aço zincado para perfil LR-25, com espessura de 0,65mm, comprimento de desenvolvimento 200mm e comprimento total 3000mm. Tratamento e acabamento de pintura será idêntico ao especificado para as telhas. A fixação dos arremates serão por fixadores de 1/4”x14x7/8” fornecidos pelo mesmo fabricante das telhas.

    - Rufo em concreto armado com largura útil de 40cm.

    - A cobertura será fixada nas terças constituídas de perfis metálicos enrijecidos, tipo “U” dobrado em chapa, devidamente dimensionado para suportar a carga própria da cobertura, sobrecargas eventuais previstas para serviços de manutenção e esforços provenientes dos ventos. Todas as terças serão espaçadas a cada 2,00m e contra ventadas a cada ½ do vão de apoio com tirantes de vergalhão liso de 5/16”;

    - As terças serão apoiadas em pilaretes de alvenaria de bloco cerâmico de 0,20x0,20m x altura variável, sempre dispostos sobre viga, na modulação estrutural do prédio;

    - Os acabamentos das peças metálicas obedecerão ao disposto no item 27.7 Pintura.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: LR17, Fab. PERFILOR, cor cinza claro.

    - Telha termoacústica, (980x3500), com miolo acústico em lã de vidro e=50mm,  tipo sanduíche (duas folhas), perfil trapezoidal, em chapa de aço galvanizado por imersão a quente pré-pintada em linhas continuas de pintura de bobina, protegida com aplicação de primer de epóxi e pintura em poliéster em ambas as faces cor azul. O espaçamento entre as telhas será garantido pela colocação de espaçadores apropriados e fornecidos pelo mesmo fabricante da telha. A colocação desses espaçadores deverá seguir a recomendação do fabricante;

    - Nas sobreposições transversais e longitudinais deverão ser aplicadas fitas de vedação;

    - Arremate de borda de topo (ABT) em aço galvanizado para perfil específico. Tratamento e acabamento de pintura será idêntico ao especificado para as telhas. A fixação dos arremates serão por fixadores de 1/4”x14x7/8” fornecidos pelo mesmo fabricante das telhas.

    - Rufo pingadeira em aço galvanizado TMTP -40 c=295cm ou similar.

    - Pingadeira calha em aço galvanizado TMTP -40 c=295cm ou similar.

    - Capeamento-rufo muro em aço galvanizado TMTP -40 c-295cm ou similar.

    - Cumeeira galvanizada trapezoidal TMTP - 40 (1000mm) pré-pintada em azul

    - A cobertura será fixada nas terças constituídas de perfis metálicos enrijecidos, tipo “U” dobrado em chapa, devidamente dimensionado para suportar a carga própria da cobertura, sobrecargas eventuais previstas para serviços de manutenção e esforços provenientes dos ventos. Todas as terças serão espaçadas a cada 2,00m e contra ventadas a cada ½ do vão de apoio com tirantes de vergalhão liso de 5/16”;

    - As terças em massaranduba, nas dimensões 10x20 cm, serão apoiadas em pilaretes de alvenaria de bloco cerâmico de 0,20x0,20m x altura variável, sempre dispostos sobre viga, na modulação estrutural do prédio;

    - Os acabamentos das peças metálicas obedecerão ao disposto no item  Pintura anti-corrosiva em superfícies metálicas.

Modelo de referência ou similar: TMTP -40.

## DOMUS

Domus confeccionado em chapas acrílicas com espessura de 3,2mm e estrudados em perfis de alumínio e fechados com rebites de alumínio, com medidas externas --------x--------, com ou sem ventilação.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

# FORROS

## FORRO EM GESSO COMUM

    - Em placas lisas de gesso 60x60cm, suspensas através de pendurais, de arame de cobre nº 14 AWG, fixados em engradamento de madeira previamente tratada, apoiadas em paredes perimetrais do vão.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## FORRO EM FIBRA MINERAL

    - Forro acústico em fibra mineral removível, absorvedor de som NRC 0,65 ou maior, em placas de 618x1243mm, tipo pacote, com estrutura de encaixe metálica (exceção em áreas com tratamento acústico), espessura de 9,5mm,

O forro deverá ser suspenso através de pendurais de arame de cobre nº14, revestidos com PVC e perfis “T”, fornecido pelo mesmo fabricante do forro. A colocação dos perfis metálicos será nos seus comprimentos máximos e as emendas quando indispensáveis serão aprovadas pela fiscalização.

Os perfis metálicos serão em aço zincado, com pintura eletrostática epóxi-poliéster, pré-furação a cada 154 mm e sustentação pendural com regulador de nível.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Gypsom R15, nº8 Fab. Lafarge

TIPOS DE CHAPAS GYPSUM

- CHAPA GYPSUM ST (PAREDES E FORROS)

Chapa standard para áreas secas.

Espessuras (mm): 6,4 – 9,5 – 12,5 – 15

Larguras (m): 0,60 (FGA) – 1,20

Comprimentos (m): de 1,80 a 2,80

- CHAPA GYPSUM RU (PAREDES E FORROS)

Chapa resistente à umidade. Indicada para áreas molhadas.

Espessuras (mm): 12,5

Larguras (m): 1,20

Comprimentos (m): de 1,80 a 2,80

- CHAPA GYPSUM RF (PAREDES E FORROS)

Chapa resistente ao fogo. Indicada para áreas que necessitam de maior resistência ao fogo.

Espessuras (mm): 12,5

Larguras (m): 1,20

Comprimentos (m): 2,40

- CHAPAS GYPSOM (PAREDES E FORROS)

Chapas perfuradas para absorção acústica.

Modelos R15 nº 1 e nº 8 e Q10 nº 8.

Espessuras (mm): 12,5

Larguras (m): 1,20

Comprimentos (m): 2,40

- CHAPAS FGR (FORROS)

Chapa para forro removível revestida com vinil.

Modelos R15 nº 1 e nº 8 e Q10 nº 8.

Espessuras (mm): 9,5

Larguras (m): 0,618

Comprimentos (m): 0,618 e 1,243

    - Forro acústico em placas de fibra mineral, espessura 15 mm, modulação 1250x625 mm, acabamento de superfície em tinta vinílica branca à base de látex aplicada em fábrica, coeficiente de absorção de som mínimo = 0,65 e classe de atenuação de forro mínimo = 35, coeficiente térmico K= 0,052 w/mC, absorve 99% da umidade relativa do ar a uma temperatura de até 49ºC no entreforro, sem deformações, resistência ao fogo e densidade ótica de fumaça – Classe A.

Deverá ser sustentado por perfis “T” em aço galvanizado, conforme especificação do fabricante.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Forro acústico Armstrong Sahara (cód.2517D4).

    - Forro acústico de fibra mineral removível, absorvedor de som NRC 0,70, em placas de 625x1250mm, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, com espessura de 15mm.

    - O forro deverá ser suspenso através por perfis “T” de aço galvanizado, fornecido pelo mesmo fabricante do forro. A colocação dos perfis metálicos será nos seus comprimentos máximos e as emendas quando indispensáveis serão aprovadas pela fiscalização.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Forro Mineral OWA, linha Constellation (625x1250mm) cor Branco.

## FORRO EM GESSO ACARTONADO isso é usado?????

    - Placas de gesso acartonado removível com estrutura de encaixe metálica, (com exceção das áreas com tratamento acústico) em placas de 625 x 1250 mm, com espessura de 12 mm.

    - Deverá ser suspenso através de pendurais de arame de cobre nº14, revestidos com PVC e perfis “T” fornecido pelo mesmo fabricante do forro. A colocação dos perfis metálica será nos seus comprimentos máximos e as emendas quando indispensáveis serão aprovadas pela fiscalização.

    - A superfície inferior acartonada aparente será tratada de acordo com o especificado no item pintura.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Knauf Drywall, linha Tecniforro, padrão liso.

## FORRO EM PVC

    - Forro em PVC, branco, com propriedades anti-chamas, réguas de 200 mm e espessura de 8 mm. A instalação deverá seguir as orientações da NBR 14371 e do fabricante.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

    - Forro em placas de PVC de (618x1243x10mm), em polietileno de alto impacto e fixado ao teto através de tirantes em fio de cobre, com estrutura em alumínio anodizado. A instalação deverá seguir as orientações da NBR 14371 e do fabricante.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Forros Vipal

## FORRO EM RÉGUAS DE MADEIRA

Forro em réguas de angelim fixadas à estrutura do telhado por pregos ou parafusos.

# MARCENARIA E CARPINTARIA

## PORTA EM MADEIRA COMPENSADA

    - Todas as portas internas serão em madeira compensada em cedro com espessura de 3,5cm.

    - As portas P2 deverão ter grelha em alumínio modelo AGS-T Fab. TROX, medindo 325X525cm e acabamento em pintura esmalte, cor Vermelho AC (Fab. Suvinil) de acordo com detalhe apresentado.

    - Todas as portas internas serão em madeira compensada em cedro com espessura de 3,5cm, com grelha em alumínio modelo AGS-T Fab. TROX, medindo 325X525cm, visor na dimensão de 20x120cm em vidro liso 4mm com moldura em alumínio e acabamento em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco, e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar: cor areia Jundiaí, Fab. Fórmica.

    - As portas P2-V e P5-V deverão ter visor nas dimensões de 20x120cm em vidro liso 4mm com moldura em alumínio e acabamento em pintura esmalte, cor Vermelho AC (Fab. Suvinil) , de acordo com detalhe apresentado.

    - As portas P2-BP-G deverão ter bandeira com esquadria em madeira com funcionamento pivotante e acionamento feito através de uma haste, grelha em alumínio modelo AGS-T Fab. TROX, medindo 325X525cm e acabamento em pintura esmalte, cor Vermelho AC (Fab. Suvinil) de acordo com detalhe apresentado.

    - As portas P3-B deverão ter chapa em aço inox resistente a impacto, barra de apoio para P.N.E. em aço inox ∅2" fixada nas duas faces da porta e acabamento em pintura esmalte, cor Vermelho AC (Fab. Suvinil), de acordo com detalhe apresentado.

    - As portas P1-VZ e P2-VZ serão com veneziana de madeira e terão acabamento em nerniz fosco.

    - As aduelas serão em Angelim, com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com piche extra.

    - As aduelas serão fixadas nas alvenarias através de seis chapuzes de cedro, previamente tratados com piche extra e aplicados por imersão. Deverá ser usado dois parafusos de 2 ½”x 10 em latão em cada chapuz. Os rebaixos dos furos dos parafusos serão tarugados com a mesma madeira das aduelas.

    - Os alisares e aduelas serão em Angelim na dimensão 5x3cm e receberão acabamento em verniz fosco.

Local de aplicação: Ver quadro de esquadrias em projeto.

## PORTA ACÚSTICA

    - Porta em madeira de lei maciça, hermética, duas folhas, na dimensão de (1,60x2,10)m, com 48mm de espessura total. Acabamento externo em laminado melamínico texturizado fosco cor XXXXXXXXXX, e fitamento em ABS, Fab. Fórmica ou similar. A porta deverá apresentar condições de alta estanqueidade com vedação acústica perimetral de todas as frestas e fabricada por firma especializada.

    - Barras anti-pânico na face interna.

Local de aplicação: Antecâmara e Auditório.

## PORTAS DOS BOXES DOS SANITÁRIOS

    - Em laminado melamínico estrutural TS 10mm texturizado dupla face, cor branca.

#### Dobradiças automáticas reforçadas (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino de aço inox articulado sobre buchas de nylon grafitado, com ângulo de abertura a 25°.

#### Fechadura tipo tarjeta “livre/ocupado” com abertura de emergência e puxador especial de latão maciço.

Local de aplicação: Sanitários.

Modelo de referência ou similar: Fab. NEOCOM

# SERRALHARIA

OBS.: não será permitido execução de serralharia na obra. As esquadrias deverão ser executadas por empresas especializadas.

## PORTAS EM ALUMÍNIO

### Em veneziana aberta de alumínio anodizado natural, estruturadas em perfis reforçados com contramarcos.

### O funcionamento das portas será indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico.

Local de aplicação: Casa de bombas e acesso à cobertura.

Modelo de referência ou similar ou similar: Linha Gold, fabricante Alcoa

## PORTA METÁLICA DE ENROLAR

### Com trilho vertical removível e trancas metálicas de Piso - Fab. PORTIGRADE ou similar.

### O funcionamento das portas será indicado de acordo com o fabricante.

Local de aplicação: Cantina.

## GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS   E AS COM BARRAS DE ACO???

### Em tela metálica com malha de aproximadamente 2x2cm, com requadro de toda a janela e abertura suficiente para permitir o acesso as alavancas das janelas maxim-ar. Essas grades serão instaladas na parte interior do edifício.  Serão fixadas às alvenarias por chumbadores.

Local de aplicação: Todas as janelas do pavimento térreo. Vide Detalhe em planta. Serão pintadas na cor cinza.

### Serão em aço CA-25 de ½”, com as barras verticais espaçadas de no máximo 12cm e fixadas a um aro. Serão parafusadas ao vão da janela e os parafusos terão as suas respectivas cabeças limadas. Pintura em esmalte sintético cor grafite.

Local de aplicação: Internamente em todas as janelas dos laboratórios e salas de aulas do pavimento térreo

## PORTAS CORTA-FOGO ----NÃO DEVERIA SER DO PROJETO DE INCENDIO???

### PCF-1- Assentamento de porta em chapa de aço galvanizado, com uma folha, tipo corta-fogo conforme NBR-11742/97 da ABNT, classe P-120, com 90x210 cm, codificada em projeto como PCF-1, com acabamento em pintura esmalte na cor vermelha, conforme especificações e dimensões do projeto de Arquitetura, inclusive mola hidráulica aérea para fechamento automático.

#### Folha de porta em chapa de aço galvanizado #22 (0,8mm de esp.), com núcleo isolante e incombustível em manta de fibra cerâmica sílico-aluminosa de alta resistência à propagação do fogo, com 52 a 55mm de espessura,

#### Dobradiças (três) para fechamento automático da folha, tipo helicoidal, em aço 1010/1020, fixadas através de parafusos de rosca soberba auto atarrachantes.

#### Fechadura reversível, especial para portas corta-fogo, com sistema de acionamento da alavanca da maçaneta (sem chave), com roseta de acabamento externo e contra-testa para alojamento do trinco, fabricada em aço 1010/1020.

#### Batente em chapa de aço galvanizado, MSG no. 18 (1,2mm de espessura), em perfil dobrado especialmente para receber a instalação da folha de porta, evitando a passagem de gases quentes e chamas.

#### As portas a serem assentadas devem conter selo de conformidade com a ABNT, com a classificação do produto e a plaqueta de identificação do fabricante e ser acompanhadas do Manual Técnico de instalação e manutenção.

### PCF-2 - Assentamento de porta em chapa de aço galvanizado, com duas folhas, tipo corta-fogo conforme NBR-11742/97 da ABNT, classe P-120, com 160x210 cm, codificada em projeto como PCF-2, com acabamento em laminado melamínico na cor areia Jundiaí, acabamento texturizado, com visor e bandeira em vidro aramado duplo, com 6mm de espessura, conforme especificações e dimensões do projeto de Arquitetura, inclusive molas hidráulicas aéreas para fechamento automático e barra anti-pânico.

#### Folha de porta em chapa de aço galvanizado #22 (0,8mm de esp.), com núcleo isolante e incombustível em manta de fibra cerâmica sílico-aluminosa de alta resistência à propagação do fogo, com 52 a 55mm de espessura,

#### Dobradiças (três por folha) para fechamento automático da folha, tipo helicoidal, em aço 1010/1020, fixadas através de parafusos de rosca soberba auto atarrachantes.

#### Fechadura reversível, especial para portas corta-fogo, com sistema de acionamento da alavanca da maçaneta (sem chave), com roseta de acabamento externo e contra-testa para alojamento do trinco, fabricada em aço 1010/1020.

#### 18.7.11   Batente em chapa de aço galvanizado, MSG no. 18 (1,2mm de espessura), em perfil dobrado especialmente para receber a instalação da folha de porta, evitando a passagem de gases quentes e chamas.

#### Barras anti-pânico, conforme NBR-11785-EB2081, instaladas nas duas folhas da porta, em aço, com acabamento cromado, com maçaneta do lado externo e acionamento interno pelo tubo horizontal, com travamento único horizontal.

#### As portas a serem assentadas devem conter selo de conformidade com a ABNT, com a classificação do produto e a plaqueta de identificação do fabricante e ser acompanhadas do Manual Técnico de instalação e manutenção.

## JANELAS EM ALUMÍNIO

### Serão de alumínio anodizado natural com vidro, estruturadas em perfis reforçados com contramarcos.

### Vidros instalados com baguetes, empregando-se gaxetas de neoprene, nas vedações.

### As janelas serão do tipo projetantes basculantes (maxim-ar), guilhotina e de correr. O funcionamento será indicado nos desenhos de detalhes do projeto arquitetônico.

### A fixação dos caixilhos se fará através dos contramarcos previamente instalados.

### As janelas do tipo projetante-deslizantes (maxim-ar), serão equipadas com guias de alumínio extrudado onde correrão patins de náilon e serão dotadas de sistema que regule a pressão dessas folhas contra as guias. Os rebites das articulações serão de aço inoxidável.

Modelo de referência ou similar ou similar: Linha Gold, série 42, fabricante Alcoa

## GUARDA CORPO EM AÇO INOX

Formado por tubo em aço inox 340, formado por 02 (duas) barras horizontais e uma barra vertical nos diâmetros de 2” para as barras horizontais e 2” para as verticais, fixado ao piso por conjunto de canopla e parafusos, com h=92 cm em relação ao piso segundo o padrão da NBR 9050.

Local de aplicação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.

## CORRIMÃO

Formado tubo em aço inox 340, com diâmetros de 2” fixado a parede por chumbador em barra de aço inox, segundo o padrão da NBR 9050.

Local de aplicação: Rampa de acesso no segundo pavimento.

## GUARDA-CORPO NOS SHAFTS

Será em aço CA-25 de ½”, formado por barras horizontais espaçadas de no máximo 12cm e fixadas a um aro. Será parafusado ao vão por parafusos cujas cabeças deverão ser limadas.

## PORTAS DE FERRO

A porta de enrolar será em aço galvanizado / aço inox Bitola - De 24 MSG a 18 MSG com divisória. Acabamento - galvanizado natural para pintura. Sistema manual de acionamento.

Local de aplicação: Cantina.

## PORTÃO DE FERRO

Composto por requadro de secção quadrado de 2”, formado pela solda de barras de aço perfil “U”, e por barras verticais chatas de 1 ¼”x3/16” espaçadas a cada 100mm e mais barras horizontais espaçadas de 300mm cada, dotado de dobradiças, fixado às alvenarias por 03 chumbadores metálicos, e ferrolho para cadeado nº 2.

Local de aplicação: Acesso principal.

## ESCADA DE MARINHEIRO

### Executada em tubos de aço galvanizado com conexões sem costura bitola 1 1/2’.

Local de aplicação: Escada de acesso ao barrilete e reservatório superior.

## GUARDA CORPO E CORRIMÃO

### Formado por perfis em aço inox 304 Ø=2” para as barras horizontais e Ø=1” para as verticais, fixados por conjunto de canoplas e parafusos, de acordo com desenho apresentado.

### Os apoios serão espaçados entre si no máximo a cada 1,50m.

Local de aplicação: Circulações e escadas e rampas.

## CORRIMÃO

### Formado por perfis em aço inox 304 Ø=2”, fixados à alvenaria por perfil de aço inox Ø=1/2” e conjunto de canoplas e parafusos, de acordo com desenho apresentado.

### Os apoios serão espaçados entre si no máximo a cada 1,50m.

Local de aplicação: Escadas.

## TAMPAS DO ACESSO AO RESERVATÓRIO

### Executada em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm estruturada em perfis de alumínio. Usar dobradiças de alumínio e cadeado nº 40.

Local de aplicação: Reservatórios superior e inferior.

## CONCERTINA

### Concertina em aço inoxidável, tipo rolo espiral, diâmetro de 450 mm, espaçamentos entre espiras de 30 cm, rendimento máximo de 9,90 m por rolo.

Local de aplicação: alvenaria existente, conforme desenho.

## GRADIL

### Compõem esses serviços os gradis e portões em tubo de aço galvanizado a quente e em perfis metálicos, os guarda-corpos e piquetes em tubo de aço galvanizado e a recuperação dos gradis indicados. As peças de serralharia serão entregues na obra protegidas com demão de tinta aparelho para galvanizados, “Galvanite” ou similar e zarcão nos perfis metálicos.

### A fabricação das peças deverá ser efetuada por Empresa especializada, na fábrica, só transportada para obra durante a colocação. Os gradis, limitadores e guarda corpos serão fixados ao solo em furos feitos com auxílio de trado diâmetro 20 cm, preenchidos com concreto simples.

Local de aplicação: Cercamento geral trechos A à H.

| Diâmetro Nominal Interno (pol) | Diâmetro Externo (mm) | Classe Média |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espessura da Parede (mm) | Peso aproximado (kg/m) |
| ½ | 21,30 | 2,65 | 1,31 |
| 3/4 | 26,90 | 2,35 | 1,69 |
| 1 | 33,70 | 3,25 | 2,61 |
| 1 1/2 | 48,30 | 3,25 | 3,86 |
| 2 | 60,30 | 3,65 | 5,46 |
| 3 | 88,90 | 4,05 | 9,06 |
| 4 | 114,30 | 4,50 | 13,04 |

Fonte: http://www.raritubos.com.br/tubos-preto-galvanizado.html

### ANTI-CORROSIVA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

Serão pintadas em grafite claro fosco.

Cuidados Preliminares: Todos os respingos de solda, ressaltos pontiagudos e arestas cortantes deverão ser removidos, antes da realização da pintura.

Pré-limpeza: Remover toda sujeira, óleo ou graxa existente na superfície com pano limpo embebido em detergente apropriado, tipo biodegradável não poluente e posterior lavagem com água limpa isenta de óleos e sais.

### SISTEMAS DE PINTURA:

### PRIMER TIPO GALVINITE OU SIMILAR:

Aplicar uma demão de 60 micrômetros de filme seco de primer epóxi modificado, bicomponente de cor vermelho, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 77%  conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

### INTERMEDIÁRIO:

Aplicar uma demão de 60 micrômetros de filme seco de intermediário de epóxi modificado, bicomponente de cor cinza claro semibrilhante, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 78%  2 conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

Observação: Considerar a aplicação prévia de uma demão de reforço nos cordões de solda, antecedendo cada demão geral. O tratamento e pintura anticorrosiva de chapas de piso deverão ser efetuados antes de sua colocação.

### ACABAMENTO:

Aplicar uma demão de 50 micrômetros de filme seco de acabamento de poliuretano acrílico alifático, bicomponente, na cor cinza claro, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 80%  2, conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

### NOTAS:

Todo o processo de preparo das superfícies e de aplicação das tintas é condicionado à aprovação prévia da fiscalização, tendo a considerar os bons preceitos da pintura industrial.

Todas as frestas de soldas descontínuas, porcas e parafusos deverão ser protegidos por massa epóxi com 100% (cem por cento) de sólidos por volume e de acordo com a fiscalização.

As tintas especificadas devem ser fornecidas com certificado de qualidade emitido pela empresa fabricante qualificada pela norma ISO 9.000 e fichas de especificações das características técnicas, para aprovação prévia da fiscalização.

A fiscalização poderá efetuar, caso necessário, inspeção visual e/ou testes de aferição de espessura e de aderência da película. Será refeita pelo fabricante, às suas expensas, a pintura das peças em não conformidade com o indicado nos desenhos de projeto ou nestas especificações.

As partes da pintura eventualmente danificadas durante as operações de transporte e/ou montagem, poderão ser corrigidas no campo, a critério da fiscalização, devendo ser obtido padrão equivalente ao executado na fábrica.

# FERRAGENS

O construtor deverá apresentar os modelos das ferragens para a devida aprovação pela fiscalização, antes da sua aquisição.

## PORTA DE MADEIRA INTERNA

### Dobradiça.

Utilizar em cada porta um conjunto constituído de quatro dobradiças 3 ½’ x 3’ com corpo, pino, anéis, bolas e parafusos em latão extrudado.

### Fechaduras

Tipo entrada, com caixa e tampa em aço, lingüeta, cubo, trinco reversível, falsa testa e contratesta, cilindro monobloco passante, com duas chaves em latão cromado. Dimensões: da caixa = 80x136 mm; da falsa testa e contratesta = 22x195x2 mm.

Maçaneta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latão fundido, acabamento cromado, rosetas em latão cromado.

Modelo de referência ou similar: ML 340, série 340, acabamento CR, fab. PAPAIZ.

## MOLA DE PORTA

Mola hidráulica aérea para porta, com sistema pinhão e cremalheira, de tamanho compacto para as três diferentes potências de molas, permitindo controle no ângulo de abertura.

Modelo de referência ou similar: Molas Dorma.

Local de aplicação: Portas dos sanitários masculino e feminino.

## ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

Utilizar conjunto constituído de quatro dobradiças apropriadas para esquadrias de alumínio, fechaduras tipo alça completas com cilindro, fixadas com parafusos de latão, nas portas e fechos especiais nas janelas basculantes.

Modelo de referência ou similar: Linha específica para esquadria de alumínio da Papaiz.

# VIDROS

## VIDRO PLANO

### Em todas as esquadrias e visores serão empregados vidros cristal comum, incolor, nas espessuras de 4mm, 5mm e 6mm, respectivamente para quadros cujos semiperímetros sejam de 80 cm, 150 cm e 350 cm. Acima de 350cm de semiperímetro serão exigidos estudos especiais para a definição da espessura das lâminas de vidro, considerando-se ainda o nível das aberturas em relação ao nível do solo e a exposição a ventos. Os mesmos serão fixados com baguetes de neoprene. Havendo a necessidade de vedação com selante de silicone, recomenda-se a utilização de tipos de cura acética.

Local de aplicação: Nos visores das portas e esquadrias de alumínio especificadas em projeto.

## VIDRO REFLETIVO

### Fachada em pele de vidro formado em alumínio anodizado bronze e vidro de mesma cor, fixada à alvenaria por perfil em alumínio 9X8 cm. Deverá ser instalada 13 cm afastada da alvenaria.

Local de Aplicação: Fachadas indicadas em planta

Modelo de Referência ou similar: Fachada Atlanta – Fab. Belmetal

## VIDRO TRANSLÚCIDO FANTASIA

### Do tipo mini boreal, espessura 4mm.

Local de aplicação: Nas esquadrias de alumínio especificadas em projeto.

## VIDRO TEMPERADO

### Portas em vidro temperado incolor com 10 mm de espessura, puxador tipo alça metálico com 0.50m de comprimento, ferragens cromadas e mola hidráulica de piso, contra-placa de fechadura, dobradiças inferior e superior, fechadura central a 1,10m do piso com dois cilindros e demais acessórios.

Local de aplicação: Laboratórios.

### Portas em vidro temperado incolor com 10 mm de espessura, ferragens cromadas e mola hidráulica de piso, travessa em perfil metálico com trilhos, contra-placa de fechadura, dobradiças inferior e superior, fechadura central a 1,10m do piso com dois cilindros e demais acessórios.

Local de aplicação: Halls.

### Painéis em vidro temperado incolor com 10 mm de espessura, separador de vidro, ferragens cromadas e demais acessórios.

Local de aplicação: Halls.

# VIDROS

## VIDRO ARAMADO

### Produto translúcido, incolor com elevado nível de segurança.

### Em sua massa é incorporada uma malha metálica (tela 1/2"), que evita que os fragmentos desprendam-se em casos de quebras.

### Possui resistência anti-chamas, retardando a propagação do fogo em incêndios (62 minutos), e boa atenuação acústica (de 28 a 31 dB).

### Coeficiente de Transmissão Térmica é de k=5,7 w/m².ºC.

### Espessura de 6mm. Dimensões conforme o projeto.

# PINTURA

## PAREDES EXTERNAS

### Pintura com tinta acrílica para exterior aplicada em três demãos, sobre massa acrílica, aplicada em duas demãos. As paredes que receberão esta pintura serão tratadas previamente com selador acrílico. Em superfícies externas novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. As cores a serem usadas serão XXXXXXXXXXXX.

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil

## PAREDES INTERNAS

### Pintura com tinta 100% acrílica fosca na cor branco gelo aplicada em três demãos, sobre massa PVA, aplicada em duas demãos. As paredes que receberão esta pintura serão tratadas previamente com selador acrílico e superfícies novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento.

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil

## LAJE APARENTE

### Pintura com tinta PVA aplicada em três demãos sobre demão de massa PVA.

## SOBRE AZULEJO

### Pintura com esmalte sintético epóxi ou poliuretânico, na cor branco neve, e=35 micra, aplicada em uma demão sobre azulejo.

Local de aplicação: sobre o revestimento de azulejo existente nas paredes dos sanitários.

## ESQUADRIAS DE MADEIRA

### Pintura com esmalte sintético acetinado na cor preta, aplicada em três demãos sobre emassamento a óleo em duas demãos. As peças serão tratadas previamente com fundo branco fosco. Antes do emassamento, aplicar fundo sintético nivelador e lixar as farpas após a secagem do fundo.

Local de aplicação: Aduelas e alisares das portas em madeira.

## FORRO DE MADEIRA

### Pintura com tinta esmalte sintético aplicada em duas demãos sobre demão de massa à óleo.

## FORRO DE GESSO ACARTONADO

### Pintura com tinta PVA aplicada em três demãos sobre demão de massa PVA.

## FORRO DE GESSO COMUM

### Pintura com tinta PVA aplicada em três demãos sobre demão de massa PVA.

## CONCRETO APARENTE

### A superfície do concreto deve ser limpa por meio de jato de ar, removendo-se toda e qualquer partícula solta. O equipamento "jato de ar" deve estar em perfeitas condições, evitando-se a contaminação da superfície por óleo e água.

### A proteção da superfície de concreto aparente implica na aplicação de primer à base de silano/siloxano e por uma demão de acabamento à base de resina acrílica. O primer penetra nos poros do concreto tornando-o hidrofugante, fornecendo proteção contra o ingresso de cloretos. A demão de acabamento, á base de resina acrílica, age como barreira ao dióxido de enxofre e outros gases ácidos, comuns em atmosferas industriais e urbanas. A demão de acabamento pode ser efetuada com verniz ou tinta, ambos em base acrílica.

## ANTI-CORROSIVA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

### Cuidados Preliminares: Todos os respingos de solda, ressaltos pontiagudos e arestas cortantes deverão ser removidos, antes da realização da pintura.

### Pré-limpeza: Remover toda sujeira, óleo ou graxa existente na superfície com pano limpo embebido em desengraxante apropriado, tipo biodegradável não poluente e posterior lavagem com água limpa isenta de óleos e sais.

### Limpeza da superfície: Será através de jato abrasivo ao metal quase branco com perfil de rugosidade de 50 micrômetros

### Sistemas de Pintura – Primer:

Aplicar uma demão de 60 micrômetros de filme seco de primer epoxi modificado, bicomponente de cor vermelho, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 77%  conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

#### Intermediário.

Aplicar uma demão de 60 micrômetros de filme seco de intermediário de epóxi modificado, bicomponente de cor cinza claro semibrilhante, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 78%  2 conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

Observação: Considerar a aplicação prévia de uma demão de reforço nos cordões de solda, antecedendo cada demão geral. O tratamento e pintura anticorrosiva de chapas de piso deverão ser efetuados antes de sua colocação.

#### Acabamento.

Aplicar uma demão de 50 micrômetros de filme seco de acabamento de poliuretano acrílico alifático, bicomponente, na cor a ser definida pela fiscalização, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 80%  2, conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

### Notas:

#### Todo o processo de preparo das superfícies e de aplicação das tintas é condicionado à aprovação prévia da fiscalização, tendo a considerar os bons preceitos da pintura industrial.

#### Todas as frestas de soldas descontínuas, porcas e parafusos deverão ser protegidos por massa epóxi com 100% (cem por cento) de sólidos por volume e de acordo com a fiscalização.

#### As tintas especificadas devem ser fornecidas com certificado de qualidade emitido pela empresa fabricante qualificada pela norma ISO 9.000 e fichas de especificações das características técnicas, para aprovação prévia da fiscalização.

#### A fiscalização poderá efetuar, caso necessário, inspeção visual e/ou testes de aferição de espessura e de aderência da película. Será refeita pelo fabricante, às suas expensas, a pintura das peças em não conformidade com o indicado nos desenhos de projeto ou nestas especificações.

#### As partes da pintura eventualmente danificadas durante as operações de transporte e/ou montagem, poderão ser corrigidas no campo, a critério da fiscalização, devendo ser obtido padrão equivalente ao executado na fábrica.

Local de aplicação: Escadas de marinheiro e tampas de reservatórios e acesso cobertura serão pintadas em grafite claro fosco.

## PINTURA TERMOPLÁSTICA

A aplicação de pintura à base de material termoplástico por extrusão é a operação que visa à execução de marcas, símbolos e legendas na superfície das pistas de uma rodovia mediante a utilização de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.

O termoplástico corresponde à mistura de ligantes; partículas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13132.

As cores estão definidas conforme especificações do projeto de sinalização.

#### ESFERAS DE VIDRO

#### As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

#### EQUIPAMENTOS

#### Devem ser utilizados os seguintes equipamentos:

#### - 	vassouras, escovas;

#### - 	compressores para limpeza com jato de ar ou água, de forma a limpar e secar apropriadamente a superfície a ser demarcada.

#### -	 aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada

#### - 	implementos auxiliares para demarcação manual quantos forem necessários à execução satisfatória do serviço.

#### - 	usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão de material, branco e amarelo, providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variável;

#### - 	sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 e 500 mm e abertura de 3mm;

#### - 	carrinho semeador para aplicação e distribuição de microesferas com largura variável de 100 a 500 mm;

#### - 	termômetros em perfeito estado de funcionamento no recipiente de fusão do material

#### termoplástico;

#### Para aplicação mecânica, além dos equipamentos acima deve conter:

#### -		aquecimento  indireto  com  óleo  térmico,  para  todo  o  conjunto  aplicador,  ou  seja, mangueira condutora do material termoplástico e pistola;

#### -		compressor com tanque pulmão de ar destinado à: pressurização do tanque de microesferas; limpeza do pavimento e acionamento das pistolas de microesferas;

#### -		dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples ou duplas de materiais utilizados;

#### -	dispositivos, acessórios de controle de segurança em painéis na cabine do veículo e

#### na plataforma de comando do conjunto de aplicação;

#### -	sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo diesel;

#### -	gerador de eletricidade para alimentação dos dispositivos de segurança e controle;

#### -	dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução

#### da demarcação;

#### -		termômetro  para  quantificar  a  temperatura  ambiente  do  pavimento,  um  higrômetro para a umidade relativa do ar, trena e um medidor de espessura.

#### EXECUÇÃO

Os  serviços  não  podem  ser  executados  quando  a  temperatura  ambiente  estiver  acima  de

30ºC ou estiver inferior a 3ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação;

A temperatura de aplicação do material termoplástico não deve ser inferior a 165ºC e superior a 180ºC.

Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligação.   É

obrigatória a execução da pintura de contraste preta, a pintura de ligação deve ser feita sobre

a tinta preta, após a sua secagem.

A espessura de aplicação após a secagem deve ser de, no mínimo, 2,5 mm.

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 5 minutos após o término da aplicação.

A aplicação pode ser mecânica ou manual.

#### PRÉ-MARCAÇÃO

Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal.

Nos casos de recuperação de sinalização existente, não é permitido o uso das faixas de pinturas existentes como referencial de marcação.

Quando, a marcação da pintura nova não for coincidente com a existente, e for necessária a remoção da  pintura  antiga,  a  remoção  deve  ser  executada  conforme  o  item  4.4  da  NBR 15402.

#### LIMPEZA

Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes

ou partículas de pavimento em estado de desagregação.

#### MISTURA DAS ESFERAS DE VIDROS

Imediatamente após a aplicação do termoplástico, aspergir as microesferas de vidro de acordo com a NBR 6831 tipo II A ou C, através do carrinho semeador, quando for realizado o processo manual, ou aspergir as microesferas no processo mecânico, ambos à razão mínima de 400 g/m².

#### CONTROLE

O fornecedor ou fabricante termoplástico deve ser responsável pela realização dos ensaios e testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificação

A contratante deve ainda:

a)  verificar visualmente as condições de acabamento;

b) realizar controle geométrico, verificado sua obediência ao projeto.

#### ACEITAÇÃO

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente às exigências de materiais, execução e garantias estabelecidas nesta especificação e discriminadas a seguir:

#### MATERIAIS

Os critérios de aceitação dos materiais devem ser os previstos nas normas técnicas correspondentes.

#### EXECUÇÃO

A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer ônus adicional à UFBA,  dentro  do prazo fixado.

Admite-se, durante a vida útil da sinalização horizontal a perda de retro-refletância, desde que ao término da garantia, o seu valor não seja menor que 75 mcd/lx.m2.

Quando, durante a  vigência  da  garantia  se  constate,  em  medição,  valor  inferior  a  75 mcd/lx.m2,  por  falhas  de  aplicação,  a  contratada  deve  refazer  o  trecho,  sem  ônus  para  a UFBA, de forma a atender aos disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalização.

A medição da retro-refletância deve ser feita conforme a NBR 14723.

#### GARANTIAS

O serviço implantado deve ser garantido contra perda da retro-refletividade ao longo da sua vida útil acima do limite estabelecido no item anterior.

# SINALIZAÇÃO

Compreende os serviços de sinalização permanente vertical e horizontal das vias e estacionamentos.

## VERTICAL

A sinalização vertical é constituída por placas em chapa de aço diâmetro de 40cm, padrão DNIT, fixada sobre tubo de aço galvanizado 1 1/2", altura de 2,00 m, fixado com base de concreto nas dimensões de 50x50x60 cm  para indicação de proibição de estacionamento.

### As hastes das placas serão entregues na obra protegidas com demão de tinta aparelho para galvanizados, “Galvanite” ou similar e zarcão nos perfis metálicos.

### A fabricação das peças deverá ser efetuada por Empresa especializada, na fábrica, só transportada para obra durante a colocação. Os gradis, limitadores e guarda corpos serão fixados ao solo em furos feitos com auxílio de trado diâmetro 20 cm, preenchidos com concreto simples.

Local de aplicação: hastes de sinalização.

| Diâmetro Nominal Interno (pol) | Diâmetro Externo (mm) | Classe Média |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espessura da Parede (mm) | Peso aproximado (kg/m) |
| 1 1/2 | 48,30 | 3,25 | 3,86 |

Fonte: http://www.raritubos.com.br/tubos-preto-galvanizado.html

### ANTI-CORROSIVA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

Serão pintadas em grafite claro fosco.

Cuidados Preliminares: Todos os respingos de solda, ressaltos pontiagudos e arestas cortantes deverão ser removidos, antes da realização da pintura.

Pré-limpeza: Remover toda sujeira, óleo ou graxa existente na superfície com pano limpo embebido em detergente apropriado, tipo biodegradável não poluente e posterior lavagem com água limpa isenta de óleos e sais.

### SISTEMAS DE PINTURA:

### PRIMER TIPO GALVINITE OU SIMILAR:

Aplicar uma demão de 60 micrômetros de filme seco de primer epóxi modificado, bicomponente de cor vermelho, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 77%  conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

### INTERMEDIÁRIO:

Aplicar uma demão de 60 micrômetros de filme seco de intermediário de epóxi modificado, bicomponente de cor cinza claro semibrilhante, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 78%  2 conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

Observação: Considerar a aplicação prévia de uma demão de reforço nos cordões de solda, antecedendo cada demão geral. O tratamento e pintura anticorrosiva de chapas de piso deverão ser efetuados antes de sua colocação.

### ACABAMENTO:

Aplicar uma demão de 50 micrômetros de filme seco de acabamento de poliuretano acrílico alifático, bicomponente, na cor cinza claro, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 80%  2, conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

### NOTAS:

Todo o processo de preparo das superfícies e de aplicação das tintas é condicionado à aprovação prévia da fiscalização, tendo a considerar os bons preceitos da pintura industrial.

Todas as frestas de soldas descontínuas, porcas e parafusos deverão ser protegidos por massa epóxi com 100% (cem por cento) de sólidos por volume e de acordo com a fiscalização.

As tintas especificadas devem ser fornecidas com certificado de qualidade emitido pela empresa fabricante qualificada pela norma ISO 9.000 e fichas de especificações das características técnicas, para aprovação prévia da fiscalização.

A fiscalização poderá efetuar, caso necessário, inspeção visual e/ou testes de aferição de espessura e de aderência da película. Será refeita pelo fabricante, às suas expensas, a pintura das peças em não conformidade com o indicado nos desenhos de projeto ou nestas especificações.

As partes da pintura eventualmente danificadas durante as operações de transporte e/ou montagem, poderão ser corrigidas no campo, a critério da fiscalização, devendo ser obtido padrão equivalente ao executado na fábrica.

## HORIZONTAL

## PINTURA TERMOPLÁSTICA

A aplicação de pintura à base de material termoplástico por extrusão é a operação que visa à execução de marcas, símbolos e legendas na superfície das pistas de uma rodovia mediante a utilização de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.

O termoplástico corresponde à mistura de ligantes; partículas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13132.

As cores estão definidas conforme especificações do projeto de sinalização.

Execução de sinalização em piso, para demarcação de vagas de estacionamento, inclusive vagas reservadas a PNE.

#### ESFERAS DE VIDRO

#### As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

#### EQUIPAMENTOS

#### Devem ser utilizados os seguintes equipamentos:

#### - 	vassouras, escovas;

#### - 	compressores para limpeza com jato de ar ou água, de forma a limpar e secar apropriadamente a superfície a ser demarcada.

#### -	 aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada

#### - 	implementos auxiliares para demarcação manual quantos forem necessários à execução satisfatória do serviço.

#### - 	usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão de material, branco e amarelo, providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variável;

#### - 	sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 e 500 mm e abertura de 3mm;

#### - 	carrinho semeador para aplicação e distribuição de microesferas com largura variável de 100 a 500 mm;

#### - 	termômetros em perfeito estado de funcionamento no recipiente de fusão do material

#### termoplástico;

#### Para aplicação mecânica, além dos equipamentos acima deve conter:

#### -		aquecimento  indireto  com  óleo  térmico,  para  todo  o  conjunto  aplicador,  ou  seja, mangueira condutora do material termoplástico e pistola;

#### -		compressor com tanque pulmão de ar destinado à: pressurização do tanque de microesferas; limpeza do pavimento e acionamento das pistolas de microesferas;

#### -		dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples ou duplas de materiais utilizados;

#### -	dispositivos, acessórios de controle de segurança em painéis na cabine do veículo e

#### na plataforma de comando do conjunto de aplicação;

#### -	sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo diesel;

#### -	gerador de eletricidade para alimentação dos dispositivos de segurança e controle;

#### -	dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução

#### da demarcação;

#### -		termômetro  para  quantificar  a  temperatura  ambiente  do  pavimento,  um  higrômetro para a umidade relativa do ar, trena e um medidor de espessura.

#### EXECUÇÃO

Os  serviços  não  podem  ser  executados  quando  a  temperatura  ambiente  estiver  acima  de

30ºC ou estiver inferior a 3ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação;

A temperatura de aplicação do material termoplástico não deve ser inferior a 165ºC e superior a 180ºC.

Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligação.   É

obrigatória a execução da pintura de contraste preta, a pintura de ligação deve ser feita sobre

a tinta preta, após a sua secagem.

A espessura de aplicação após a secagem deve ser de, no mínimo, 2,5 mm.

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 5 minutos após o término da aplicação.

A aplicação pode ser mecânica ou manual.

#### PRÉ-MARCAÇÃO

Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal.

Nos casos de recuperação de sinalização existente, não é permitido o uso das faixas de pinturas existentes como referencial de marcação.

Quando, a marcação da pintura nova não for coincidente com a existente, e for necessária a remoção da pintura antiga, a remoção deve ser executada conforme o item 4.4 da NBR 15402.

#### LIMPEZA

Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes

ou partículas de pavimento em estado de desagregação.

#### MISTURA DAS ESFERAS DE VIDROS

Imediatamente após a aplicação do termoplástico, aspergir as microesferas de vidro de acordo com a NBR 6831 tipo II A ou C, através do carrinho semeador, quando for realizado o processo manual, ou aspergir as microesferas no processo mecânico, ambos à razão mínima de 400 g/m².

#### CONTROLE

O fornecedor ou fabricante termoplástico deve ser responsável pela realização dos ensaios e testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificação

A contratante deve ainda:

a)  verificar visualmente as condições de acabamento;

b) realizar controle geométrico, verificado sua obediência ao projeto.

#### ACEITAÇÃO

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente às exigências de materiais, execução e garantias estabelecidas nesta especificação e discriminadas a seguir:

#### MATERIAIS

Os critérios de aceitação dos materiais devem ser os previstos nas normas técnicas correspondentes.

#### EXECUÇÃO

A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo neste caso o  trecho  ser  refeito,  pela  contratada,  sem  qualquer  ônus  adicional  à UFBA,  dentro  do prazo fixado.

Admite-se, durante a vida útil da sinalização horizontal a perda de retro-refletância, desde que ao término da garantia, o seu valor não seja menor que 75 mcd/lx.m2.

Quando,  durante  a  vigência  da  garantia  se  constate,  em  medição,  valor  inferior  a  75 mcd/lx.m2,  por  falhas  de  aplicação,  a  contratada  deve  refazer  o  trecho,  sem  ônus  para  a UFBA, de forma a atender aos disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalização.

# LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

## PEÇAS SANITÁRIAS

### BACIA SANITÁRIA

Bacia sanitária convencional em louça, cor branca, consumo por acionamento de 6 litros.

Modelo de referência ou similar: MONTE CARLO - fab. DECA.

Local de Aplicação: Sanitários.

### BACIA SANITÁRIA PARA PNE

Bacia sanitária em louça, na cor branca, consumo por acionamento de 6 litros com altura de 43/44 cm com respectivo assento

Modelo de referência ou similar: BACIA VOGUE PLUS - LINHA CONFORTO - BRA - fab. DECA ou Bacia convencional handicapped, FAB.CELITE

Local de Aplicação: Sanitários PNE.

### LAVATÓRIO DE PAREDE

#### Em louça, na cor branca, com meia coluna suspensa.

Modelo de referência ou similar: MONTE CARLO - fab. DECA

Local de aplicação: Sanitários

### LAVATÓRIO DE PAREDE PARA PNE

#### Em louça, na cor branca, com meia coluna suspensa.

Modelo de referência ou similar: lavatório handicapped, fab.CELITE

Local de aplicação: Sanitários PNE

#### Em louça, na cor branca, de canto.

Modelo de referência ou similar: COLEÇÃO MASTER – fab. DECA

### CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE

#### Em louça, na cor branco gelo.

Modelo de referência ou similar: L 37 GE 17 - fab. DECA.

Local de aplicação: Sanitários

### MICTÓRIO DE LOUÇA

Em louça, na cor branca, com sifão integrado.

Modelo de referência ou similar: - Mictório ref. M712 17 -  fab. DECA

Local de aplicação: Sanitários masculino

### TANQUE EM AÇO INOX

Aço inox AISI 304, espessura 0,80mm, monobloco, com adesivo anti-ruído, válvula de ø 3 ½”, nas dimensões 500x400mm, esfregador frisado, com acabamento acetinado, capacidade 27 L.

Modelo de referência ou similar: Ref. 94.401, fabricação TRAMONTINA.

Local de aplicação: DMLs.

### BANCADA EM AÇO INOX

Aço inox AISI 304, espessura 0,70mm, monobloco, com adesivo anti-ruído, acompanha válvula de 3 ½”, nas dimensões 1500x550mm, com cuba retangular central com escorregador nos 02 lados e acabamento acetinado. Deverá ser instalado com suporte metálico.

Modelo de referência ou similar: Ref. 93.056, fabricação TRAMONTINA.

Local de aplicação: Copas.

## METAIS SANITÁRIOS

### TORNEIRA TEMPORIZADA

Acionada por um tempo programado, atendendo à norma da ABNT NBR 13713 – com sistema anti-vandalismo, com arejador, funcionamento de 2 a 40mca, vazão constante de 8l/min, acionamento suave, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: DECAMATIC ECO MESA – CR, fab. DECA.

Local de aplicação: Sanitários.

### TORNEIRA PARA JARDIM/TANQUE

Em latão, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: Torneira de uso geral Max 1153 C34, Fab. Deca.

Local de aplicação: Sala técnica de ar condicionado.

### TORNEIRA DE PAREDE

Torneira para pia de cozinha com acabamento cromado e bica móvel.

Modelo de referência ou similar: Torneira de parede 1168 C34,Fab. Deca.

Local de aplicação: Copa.

### TORNEIRA DE MESA

Torneira para pia de cozinha com acabamento cromado e bica móvel.

Modelo de referência ou similar: Torneira de mesa 1167 C34, Fab. Deca.

Local de aplicação: Apoio do Salão de Eventos.

### CHUVEIRO

Chuveiro, crivo e braço, cromado, tradicional.

Modelo de referência ou similar: Chuveiro Clean 1970, Fab. Deca.

Local de Aplicação: Vestiários e Camarins.

### BANCO/CADEIRA PARA CHUVEIRO PNE

Articulado, em aço inox ou em nylon/pvc, tradicional, suporte peso até 150kg.

Modelo de referência ou similar: Conforto, Modelo 2355.E.BR, Fab. DECA.

Local de Aplicação: Sanitários PNE

### VÁLVULA DE DESCARGA

Válvula ecologicamente correta, com duas opções de descarga: 3 litros (dejetos líquidos) e completa (dejetos sólidos). Economiza até 40% de água em comparação com um sistema de descarga convencional. Acionamento suave, manutenção simples com cartucho de reposição, ciclo de operação automático e auto-limpante. Possui dois mecanismos: um para alta pressão, bitola de DN32(1.1/4"), e outro para baixa pressão, bitola de DN40(1.1/2").

Modelo de referência ou similar: Válvula de Descarga HYDRA DUO, fab. DECA.

### VÁLVULA TEMPORIZADA PARA MICTÓRIO

Acionamento temporizado (acionada por um tempo programado), atendendo à norma da ABNT NBR 13713 – com sistema anti-Vandalismo, arejador, funcionamento de 2 a 40mca vazão constante de 8l/min, acionamento suave, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: Válvula para mictório 2572 Decamatic Eco-CR. Fab. Deca.

Local de Aplicação: Sanitário e Vestiário Masculino.

### VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO

Em latão acabamento cromado com tampa em latão cromado.

Modelo de referência ou similar: Válvula 1602C. Fab. Deca.

Local de Aplicação:

### REGISTRO DE GAVETA

#### Registros de gaveta instalados nos barriletes serão de metal do tipo bruto, com volante pintado, para uso semi-industrial.

Modelo de referência ou similar: Cód. 1502 B, Fab. DECA.

#### Os demais registros de gavetas instalados em outro ambiente serão de metal com canoplas, hastes e volantes cromados.

Modelo de referência ou similar: Registro de gaveta com acabamento TARGA, Cód. 1509 , Fab. DECA.

### LIGAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA

Usar tubo com anel expansor e canopla em latão cromado;

Modelo de referência ou similar: Tubo de ligação c/ anel expansor para bacia, fab. DECA.

### LIGAÇÃO DE LAVATÓRIOS

Usar engates flexíveis de latão cromado com canopla.

Modelo de referência ou similar: Ligação flexível, fab. DECA.

### SIFÃO EM AÇO INOX PARA PIA DE COZINHA (CAFÉ E COPAS).

Modelo de referência ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

### SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX

Modelo de referência ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

### SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM PVC

Modelo de referência ou similar:

### SIFÃO PARA PIA DE COZINHA

Em latão, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: Sifão 6243 1.1/2x2”. Fab. Fabrimar.

### SIFÃO PARA LAVATÓRIO

Em latão, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: Sifão 6243 1.1/2x2”. Fab. Fabrimar.

### CUBA EM AÇO INOX PARA COZINHA

Cuba para cozinha em aço inox AISI 430, espessura 0,50mm. Fabricado no sistema monobloco (sem solda). Com válvula de ø3.1/2”, acabamento polido e borda lisa, nas dimensões, 560x340x140mm Opções: com válvula de 3" ou 4.1/2" sem escape ou sem válvula com furo de 3.1/2".

Modelo de referência ou similar: Cuba retangular BL, linha Standard. Fab. Tramontina.

Local de Aplicação: Copa e Apoio para o Salão de Eventos.

### CABIDE

Em latão, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: Cabide Izy 2060, Fab. Deca.

Local de Aplicação: Apoio do Salão de Eventos.

# INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO

# INSTALAÇÃO DE ESGOTO

O sistema de esgoto deverá ser interligado à rede de esgoto do Campus da Federação.

Deverá seguir especificações do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Deverá seguir especificações do Projeto Específico.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá seguir especificações do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS

Deverá seguir especificações do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Deverá seguir especificações do Projeto Específico. Deverão ser usados aparelhos individuais cuja fiação, pontos e estimativa de carga deverão ser considerados no projeto específico.

Os equipamentos serão fornecidos pela UFBA e a instalação, testes de pré-operação e fornecimento dos demais materiais serão de responsabilidade do Construtor.

# INSTALAÇÃO DE GÁS

Deverá seguir especificações do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL

Deverá seguir especificações do Projeto Específico.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

## PASSEIOS

### Será considerada neste item a execução dos passeios indicados em planta com as seguintes características:

### Pavimentação em cimentado liso, empregando-se argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, com impermeabilizante, na espessura 1,5cm. O cimentado será executado com juntas de PVC, em quadros de (1,00x1,00)m e sobre base de concreto, com espessura de 7,0cm, guarnecido com meio fio pré-moldado de concreto.

### Pavimentação em blocos de concreto intertravados, sobre coxim de areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3. A ser aplicada nos acessos a veículos e estacionamento.

### Fornecimento e assentamento de guias de concreto pré-fabricadas, Padrão DNIT, sobre lastro de concreto, conforme disposições do projeto de Arquitetura/Urbanização.

### Fornecimento e plantio de grama tipo batatais – Paspalum notatum, em placas, em terreno previamente preparado, com adição de terra vegetal.

### Fornecimento e plantio de mudas de herbáceas, com até 30cm de altura, em terreno previamente preparado, com adição de calcário dolomítico, para correção do PH e terra vegetal.

### Fornecimento e plantio de mudas de arbustos, com até 80cm de altura, em terreno previamente preparado, com adição de calcário dolomítico, para correção do PH e terra vegetal.

### Fornecimento e plantio de mudas de árvores, com até 150cm de altura, em terreno previamente preparado, com adição de calcário dolomítico, para correção do PH e terra vegetal.

### Execução de sinalização em piso, para demarcação de vagas de estacionamento, inclusive vagas reservadas a PNE, bem como área de descarga, com pintura à base de borracha clorada.

### Guia tipo meio-fio em concreto pré-moldado nas dimensões mínimas de 12x30 cm, sobre base de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3. A aresta livre será arredondada. O construtor deverá apresentar modelo à FSICALIZAÇÃO antes da compra. As sarjetas terão as dimensões mínimas de 15 cm de espessura e 40 cm de largura.

## RAMPAS E ESCADAS EXTERNAS

Será considerada neste item a execução das rampas e escadas externas indicadas em planta com as seguintes características:

32.2.1. Pavimentação em concreto de alta resistência, com altura de 7,0cm, com impermeabilizante, na espessura 1,5cm, e juntas de dilatação em PVC a cada 1,00m.

## CANTEIROS E JARDINS

Será considerada neste item a execução dos jardins indicados em planta com as seguintes características:

### Utilização de terra vegetal e adubo orgânico para plantio de espécies conforme indicação do Autor do Projeto.

## GRAMA

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do projeto específico.

# DIVERSOS

## BARRAS DE APOIO PARA PNE

### Barra em aço inoxidável com espessura de 1,58mm, diâmetro de 4,5cm, fixadas a parede por conjunto bucha/ parafusos, parafusos estes de cabeça sextavada em aço inox, com resistência a esforço mínima de 1,5 KN, dimensões de 800mm.

### A alça lateral deverá ser fixada a 75cm de altura e a outra a 30cm acima do assento do vaso.

### Deverá ser instalado 01 conjunto por vaso.

Local de aplicação: Sanitários para deficientes.

## BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ

### Em granito cinza Corumbá, acabamento polido, com espessura de 3cm, conforme planta de detalhes.

Local de aplicação: Sanitários

## BANCADA EM AÇO INOX

### Em granito cinza Corumbá, acabamento polido, com espessura de 3cm, conforme planta de detalhes.

Local de aplicação: Sanitários.

## RODAPIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ

### Em granito cinza Corumbá, acabamento polido, com espessura de 3cm e altura de 7cm, conforme planta de detalhes.

Local de aplicação: Sanitários.

## ESPELHOS

Serão providos de espelhos cristal 4mm, nas dimensões 60x80cm, fixados sobre compensado naval e guarnecidos com moldura de alumínio.

Local de aplicação: Sanitários.

## ALARME AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA

Alarme audiovisual sem fio para sanitário acessível em plástico de alta resistência na cor cinza e vermelho. Acompanha placa tátil e acionador. Deverá atender às recomendações da NBR9050.

Modelo de referência ou similar: Alarme audiovisual TB-68. Fab. Total Acessibilidade.providos de espelhos cristal 4mm, nas dimensões 60x80cm, fixados sobre compensado naval e guarnecidos com moldura de alumínio.

Local de aplicação: Sanitário PNE.

## ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

### PORTA PAPEL TOALHA

Dispenser para toalha interfolhada em plástico ABS branco, com fechamento em chave para papel toalha de 2 ou 3 dobras.

### SABONETEIRA LIQUIDA

Saboneteira sistema spray em plástico ABS branco, capacidade para 0,9 litros e fechamento com chave.

Modelo de referência ou similar: Ref. AC 8000. fab. JOEFEL.

### PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO:

Dispenser para papel higiênico tipo rolão em plástico ABS branco e fechamento com chave. Capacidade: rolo de papel higiênico de 300 a 500 m com Ø máximo de 220 mm.

Modelo de referência ou similar: Ref. AE 41000. fab. JOEFEL.

## GRELHA DE DRENAGEM

### Grelha de drenagem em concreto pré-moldado, nas dimensões 60x24x8cm.

Local de aplicação: Caixa de drenagem.

## CHUVEIRO DE EMERGENCIA E LAVA OLHOS

# LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL

Deverá ser retirada toda a estrutura montada para o canteiro como: ligações provisórias, barracão, etc.

Deverá ser feita limpeza de esquadrias e suas ferragens, vidros, degraus, rodapés, soleiras e peitoris, registros e válvulas, ralos e caixas sifonadas, caixa de passagem, aparelhos e metais sanitários, tomadas e interruptores, luminárias, pavimentação, etc.

### Depois de concluídos todos os serviços necessários à construção do prédio, serão efetuados a remoção dos equipamentos instalados e todos os demais elementos provisórios, materiais de construção, resíduos e detritos, deixando os locais limpos e apresentáveis.

### Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, cerâmicas, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes ou instalações do prédio por estes serviços de limpeza.

### Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos, salpicos de argamassa endurecida ou de tinta de todas as superfícies, dando-se especial atenção aos vidros e ferragens das esquadrias.

### Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, bombas elétricas, alarme, instalações elétricas, aparelhos e metais, equipamentos diversos, ferragens, sendo estas últimas devidamente lubrificadas.

### Será de responsabilidade da Contratada a remoção de entulhos, restos de obra, equipamentos, tapumes, abrigos provisórios e demais instalações do canteiro de obras, inclusive carga, transporte e descarga.

## LIMPEZA DAS FACHADAS

### As fachadas serão lavadas com máquina lavajato de modo a retirar a crosta negra existente nos elementos estruturais, nas placas de concreto e paredes externas do edifício. Essa lavagem deverá preceder os serviços de pintura. De modo a evitar retrabalho, o serviço deve ser iniciado do pavimento mais alto para o mais baixo.

## LIMPEZA DE PISOS REVESTIDOS COM MATERIAL CERÂMICO

### Limpeza de pisos revestidos com material cerâmico, empregando solução de ácido muriático diluído em água (1/3), as superfícies devem resultar, completamente limpas, isentas de pós e qualquer elemento que obstrua o brilho ou a cor da cerâmica de revestimento.

### Limpeza de paredes revestidas com material cerâmico, empregando solução de ácido muriático diluído em água (1/3), as superfícies devem resultar, completamente limpas, isentas de pós e qualquer elemento que obstrua o brilho ou a cor da cerâmica de revestimento.

## LIMPEZA DE VIDROS

### Limpeza de vidros, com a utilização de esponjas, água e detergentes comuns, assegurando-se a eliminação total de pós, marcas, gorduras, ou quaisquer outras que interfiram no desempenho da transparência que a placa de vidro deve oferecer.