UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GUIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC-UFBA)

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRURA

SUPERINTENDENTE

Prof. Fábio Velame

COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE

Prof. Antônio Lobo

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

Arq. Marcia Pinheiro

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Arq. Edvaldo Azevedo

CONSULTORIA

Eng. José Antonio Ribeiro de Lima

APRESENTAÇÃO

Este documento trata dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) a serem elaborados pelas empresas prestadoras de serviços de engenharia na UFBA.

A exigência do PGRCC está prevista no contrato com a empresa e tem como base legal a Decreto Municipal nº 12.133/98 e a resolução CONAMA 307/2002.

Apresentam-se no presente trabalho os principais aspectos dos PGRCC e informações de apoio para sua elaboração.

O PGRCC tem como função despertar os envolvidos na construção da edificação para os resíduos gerados na obra. A análise do resíduo, facilitada pela segregação, apresenta algumas vantagens, como:

- Facilita a identificação dos principais serviços geradores de resíduos, o que ajuda a concentrar esforços de redução de desperdícios e perdas na obra;

- Permite encontrar formas variadas de reuso e reciclagem de materiais específicos, o que é dificultado caso todo o resíduo esteja misturado.

- Pode levar à redução da quantidade a ser expedida via empresas coletoras, com ganhos ambientais e econômicos.

O PGRCC-UFBA apresenta-se em forma de formulário de maneira a simplificar e padronizar as informações fornecidas pelas empresas. Após finalizado o PGRCC-UFBA deverá ser entregue a fiscalização da obra.

A gerência da obra deverá manter registros da gestão de resíduos ao longo da construção, compostos por: Controles de Transporte de Resíduos (CTR), fotos, relatos textuais, etc.

Ao final da obra, deverá ser elaborado relatório sintético do gerenciamento de resíduos, com base no PGRCC, mostrando os resultados e problemas, bem como recomendações para a gestão de resíduos em obras futuras.

|  | PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PGRCC-UFBA | Logomarca da Empresa |
| --- | --- | --- |

| 1. DADOS DA EMPRESA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome: |  |  |  |
| Endereço completo: |  |  |  |
| Telefones: |  |  |  |
| Site: |  |  |  |
| Endereço eletrônico: |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |
| Inscrição Estadual: |  |  |  |
| Inscrição Municipal: |  |  |  |
| Outras informações: |  |  |  |
| 2. DADOS DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |
| Objeto: |  |  |  |
| Processo/Contrato: |  |  |  |
| Endereço da obra: |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |
| CREA/CAU: |  |  |  |
| Endereço eletrônico: |  |  |  |
| Telefones: |  |  |  |
| Fiscal da Obra: |  |  |  |
| Início previsto: |  | Término previsto: |  |
| Caracterização do empreendimento Construção: nova/reforma/ampliação; número de pavimentos; áreas por pavimentos; tipologia construtiva (alvenaria convencional; estrutura de concreto com vedações de alvenaria; alvenaria estrutural; outras); numero de funcionários previstos, outras informações pertinentes. Outros tipos de serviços (revestimentos, instalações, reparos, etc.). Descrição geral com principais serviços e suas quantidades. (anexar folha se necessário) |  |  |  |

| 3. RESÍDUOS A SEREM GERADOS |  |
| --- | --- |
| A partir da Caracterização do empreendimento, listar os principais resíduos a serem gerados (resíduos de alvenaria; resíduos de concreto estrutural; resíduos de concreto não estrutural; resíduos de demolição de edificações convencionais; resíduos de revestimentos cerâmicos, de argamassas e outros; resíduos de instalações hidráulicas; resíduos de instalações elétricas e similares; solo; vegetação; móveis embutidos; outros). (anexar folha se necessário) |  |
| SUBTIPOS DE RESÍDUOS A SEREM GERADOS |  |
| Resíduo Classe A |  |
| Tipo principal esperado: [ ] com predominância de cerâmicos [ ] com predominância de materiais cimentícios: argamassas, concretos, artefatos de concreto [ ] solo [....] Outros (especificar): |  |
| Quantidade total estimada (m3): | Quantidade diária estimada (m3): |
| Procedimentos de minimização da geração: |  |
| Triagem (como será segregado o RCC de outras classes – mão-de-obra; ferramentas; procedimentos): |  |
| Acondicionamento: (como será mantido separado de outros resíduos e contido para não ocorrer vazamentos, emissões de pó, poluição no entorno): |  |
| Procedimentos previstos de reuso e reciclagem: |  |
| Transporte: (transportadores que removerão o resíduo da obra; exigências no transporte) (consultar lista de coletores cadastrados na Limpurb) |  |
| Destinação: (locais de destinação a utilizar, entre os cadastrados/licenciados na cidade) (consultar lista de locais cadastrados na Limpurb) |  |
| Resíduo Classe B |  |
| Tipos principais esperados: [ ] plásticos, metais, papéis, vidros [ ] madeira [ ] gesso [....] Outros (especificar): |  |
| Quantidade total estimada (m3): | Quantidade diária estimada (m3): |
| Procedimentos de minimização da geração: |  |
| Triagem (como será segregado o RCC de outras classes – mão-de-obra; ferramentas; procedimentos): |  |
| Acondicionamento: (como será mantido separado de outros resíduos e contida para não ocorrer vazamentos, emissões de pó, poluição no entorno): |  |
| Procedimentos previstos de reuso e reciclagem: |  |
| Transporte: (transportadores que removerão o resíduo da obra; exigências no transporte) (consultar lista de coletores cadastrados na Limpurb) |  |
| Destinação: (locais de destinação a utilizar, entre os cadastrados/licenciados na cidade) (consultar lista de locais cadastrados na Limpurb) |  |
| Resíduos Classe C e Resíduos inservíveis |  |
| Composição esperada: |  |
| Quantidade total estimada (m3): | Quantidade diária estimada (m3): |
| Procedimentos de minimização da geração: |  |
| Triagem (como será segregado de RCC de outras classes – mão-de-obra; ferramentas; procedimentos): |  |
| Acondicionamento: (como será mantido separado de outros resíduos e contida para não ocorrer vazamentos, emissões de pó, poluição no entorno): |  |
| Procedimentos previstos de reuso e reciclagem: |  |
| Transporte: (transportadores que removerão o resíduo da obra; exigências no transporte) (consultar lista de coletores cadastrados na Limpurb) |  |
| Destinação: (locais de destinação a utilizar, entre os cadastrados/licenciados na cidade) (consultar lista de locais cadastrados na Limpurb) |  |
| Resíduos classe D (perigosos) |  |
| Composição esperada: |  |
| Quantidade total estimada (m3): | Quantidade diária estimada (m3): |
| Procedimentos de minimização da geração: |  |
| Triagem (como será segregado de RCC de outras classes – mão-de-obra; ferramentas; procedimentos): |  |
| Acondicionamento: (como será mantido separado de outros resíduos e contida para não ocorrer vazamentos, emissões de pó, poluição no entorno): |  |
| Procedimentos previstos de reuso e reciclagem: |  |
| Transporte: (transportadores que removerão o resíduo da obra; exigências no transporte) (consultar lista de coletores cadastrados na Limpurb) |  |
| Destinação: (locais de destinação a utilizar, entre os cadastrados/licenciados na cidade) (consultar lista de locais cadastrados na Limpurb) |  |
| Outros (volumosos; resíduos verdes; etc.) |  |
| Quantidade total estimada (m3): | Quantidade diária estimada (m3): |
| Procedimentos de minimização da geração: |  |
| Triagem (como será segregado de RCC de outras classes – mão-de-obra; ferramentas; procedimentos): |  |
| Acondicionamento: (como será mantido separado de outros resíduos e contida para não ocorrer vazamentos, emissões de pó, poluição no entorno): |  |
| Procedimentos previstos de reuso e reciclagem: |  |
| Transporte: (transportadores que removerão o resíduo da obra; exigências no transporte) (consultar lista de coletores cadastrados na Limpurb) |  |
| Destinação: (locais de destinação a utilizar, entre os cadastrados/licenciados na cidade) (consultar lista de locais cadastrados na Limpurb) |  |

| 4. RESUMO DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DE RESÍDUOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe/Tipo | Quantidade total estimada (m3/mês) | Quantidade diária estimada (m3/dia) | Transporte | Destinação |
| Resíduos Classe A (predominância de cerâmicos) |  |  |  |  |
| Resíduos Classe A (predominância de materiais cimentícios) |  |  |  |  |
| Resíduos Classe A (solo) |  |  |  |  |
| Resíduos classe B (plásticos, metais, papéis, vidros) |  |  |  |  |
| Resíduos classe B (madeira) |  |  |  |  |
| Resíduos classe B (gesso) |  |  |  |  |
| Resíduos inservíveis |  |  |  |  |
| Resíduos classe D (perigosos) |  |  |  |  |
| Outros (volumosos; resíduos verdes; etc.) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

5. GERENCIAMENTO DE RESÍDUO NO CANTEIRO DE OBRA

O PGRCC deverá ser acompanhado por um projeto de gestão destes resíduos em canteiros de obras, com locação do local de gerenciamento de resíduos, dimensionamento das baias e locais para armazenamento em recipientes; depósitos; extintores de incêndios; entradas e saídas; locais de expedição dos resíduos; outras informações pertinentes. (anexar desenho do canteiro de obras, com soluções para GRCC)

FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PGRCC NA UFBA

6. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O PGRCC deverá conter também item sobre ações de educação ambiental para os funcionários, com enfoque nos impactos ambientais dos RCC e nas possibilidades e vantagens do reuso e reciclagem destes materiais. (anexar folha se necessário)

INFORMAÇÕES DE APOIO PARA ELABORAÇÃO DE PGRCC NA UFBA

Nota: Na ausência de indicadores mais precisos, pode-se utilizar as informações apresentadas abaixo, que são resultantes de pesquisas sobre geração de resíduos de construção em obras convencionais. Estes valores podem variar consideravelmente conforme o tipo de obra, grau de controle da construtora sobre a execução dos serviços e outros fatores.

É necessário que cada construtora busque a obtenção de seus próprios indicadores.

Taxa aproximada de geração de RCC em obras convencionais da construção civil: 0,10 m3/m2 (100 litros/m2). Referência: edificações com sistemas construtivos como: alvenaria estrutural; estrutura de concreto com vedações em alvenaria convencional.

Origem do valor apresentado:

Cada metro quadrado de edificação deste tipo tem peso de referência igual a 1.200 kg/m2.

O RCC representa aproximadamente 10% da massa de materiais adquiridos para a obra.

A densidade (massa específica aparente) do RCC é de aproximadamente 1.200 kg/m3

Portanto: 1.200 x 10% / 1.200 = 0,10 m3/m2

Na ausência de informações mais específicas da construtora, pode-se utilizar a composição indicativa do RCC apresentada abaixo.

| Material | Participação indicativa em volume |
| --- | --- |
| Classe A (resíduos minerais): alvenaria, concreto estrutural e magro, argamassas, pedra e areia, blocos, tijolos, telhas, tubos cerâmicos e de concreto, etc. | 60% a 80% |
| Classe A (solo) | até 20% |
| Madeira | 10 a 15 % |
| Recicláveis convencionais (papel, metais, plásticos, vidro) | 5% |
| Gesso | <3% |
| Classe D (perigosos): emulsão asfáltica; graxas; óleos; tintas; etc. | < 1% |
| Rejeitos (materiais inservíveis difíceis de classificar) | < 3% |

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO GERENCIAMENTO DE RCC

Federal:

Resolução CONAMA 307/2002, que “estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para o gerenciamento dos resíduos da construção civil”. (Conselho Nacional do Meio Ambiente).

Resolução CONAMA 348/2004, que inclui o amianto na classe de resíduos perigosos.

Resolução CONAMA 431/2011, que estabelece nova classificação para o gesso.

Resolução CONAMA 448/2012, que altera critérios e procedimentos para o gerenciamento dos resíduos da construção civil.

Norma técnica ABNT NBR 15112/2004. Resíduos da construção civil e resíduos volumosos. Áreas de transbordo e triagem. Diretrizes para projeto, implantação e operação. (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

Norma técnica ABNT NBR 15113/2004. Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes. Aterros. Diretrizes para projeto, implantação e operação.

Norma técnica ABNT NBR 15114/2004. Resíduos sólidos da construção civil. Áreas de reciclagem. Diretrizes para projeto, implantação e operação.

Norma técnica ABNT NBR 15115/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil. Execução de camadas de pavimentação. Procedimentos.

Norma técnica ABNT NBR 15116/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil. Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural. Requisitos.

Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Planos de gerenciamento de resíduos sólidos: manual de orientação. Ministério de Meio Ambiente / ICLEI. 2012.

Estadual:

Lei nº. 10.431/2006 – Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia

Municipal

Decreto nº. 12.133/1998 - Dispõe sobre manejo, acondicionamento, coleta, transporte, e destinação final dos resíduos da construção civil. Ela define que para os resíduos da construção e demolição, provenientes de obras públicas ou privadas, até 2m³, responsabilidade é do Poder Público e, acima de 2m³, é do próprio gerador, exceto aqueles provenientes da limpeza e drenagem de rios e esgotamento sanitários.

Clausulas contratuais relacionadas ao gerenciamento do RCC

  - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para o gerenciamento dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

    - O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

  - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste termo/edital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de resíduos da construção civil assinado pelo responsável técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

    - Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

    - Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

    - Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

    - Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

  - Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, poderá dispor os resíduos originários da contratação nas áreas da UFBA, em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

  - Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

CLASSES DE RCC E SUAS DESTINAÇÕES POSSÍVEIS

Classificação do RCC, conforme Resolução 307/2002 e outras fontes

Classe e descrição

Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. (Resoluções Conama 307/2002 e 431/2011)

Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. (Resoluções Conama 307/2002 e 431/2011)

Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde" (Resoluções Conama 307/2002 e 348/2004)

Resíduos volumosos: Resíduos constituídos basicamente por material volumoso não removido pela coleta pública municipal, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, podas e outros assemelhados, não provenientes de processos industriais.

Destinação das frações do RCC (Resolução Conama 307/2002)

Destinação

Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros

Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura

Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Volumosos: poderão ser encaminhados a Áreas de Triagem e Transbordo de resíduos de construção civil e resíduos volumosos, ou desmontados, tendo suas partes encaminhadas à reciclagem.

EXEMPLO

| 3. RESÍDUOS A SEREM GERADOS |  |
| --- | --- |
| Deverão ser gerados resíduos compostos por: - fôrmas para concreto armado; - concreto; alvenaria de blocos de concreto; argamassas de assentamento e revestimento; elementos cerâmicos de lajes mistas; - condutores, eletrodutos corrugados, materiais elétricos convencionais e materiais de apoio como fitas, arames, etc.; - telhas metálicas e madeira de estrutura de cobertura; - restos de tinta, latas de tinta e outros materiais de pintura como thinner, estopas, lixas, rolos, pincéis e trinchas, etc. Haverá geração de resíduos de solo. (anexar folha se necessário) |  |
| SUBTIPOS DE RESÍDUOS A SEREM GERADOS |  |
| Resíduo Classe A |  |
| Tipo principal esperado: [ ] com predominância de cerâmicos (baixíssima geração de resíduos de lajotas da laje mista) [ X ] com predominância de materiais cimentícios: argamassas, concretos, artefatos de concreto [ X ] solo [....] Outros (especificar): |  |
| Quantidade total estimada (m3): 3,8 m3 de solo e 4,8 m3 de outros RCC classe A | Quantidade diária estimada (m3): 0,09 m3 de solo e 0,11 m3 de outros RCC classe A |
| Procedimentos de minimização da geração: O canteiro será mantido organizado, com espaços adequados para trânsito interno de pessoas e equipamentos, mantendo-se a limpeza constante. Serão adotados cuidados na especificação dos materiais, comprando-se quantidades adequadas e informando-se aos funcionários da necessidade de controle de desperdícios. Os materiais serão descarregados, transportados e armazenados com cuidado, para evitar desperdícios e danos. Os aglomerantes serão estocados em locais secos e empilhados até 10 sacos, afastados do solo e das paredes. Os componentes de alvenaria serão estocados em pilhas regulares com alturas máximas de 1,50 m, fora da rota de veículos ou de carrinhos de transporte. A madeira será armazenada coberta e afastada do solo. Será adotado controle geométrico rigoroso na obra, evitando-se desnivelamentos e superfícies não regulares e não planas. Para partes específicas, como revestimentos de azulejo e de piso cerâmico, serão elaborados projetos de execução, como modulação de peças. As argamassas e concretos produzidos na obra serão preparados nas quantidades adequadas que garantam o bom andamento do serviço e reduzam o risco de geração de sobras e perdas. Os resíduos serão observados e quantificados na geração, comparando-se a geração de cada equipe e a busca de indicadores de geração. Haverá ações de conscientização dos funcionários sobre a necessidade de controle da geração de resíduos e desperdício de materiais incorporados à obra por má execução (dimensões e consumos maiores do que os necessários e previstos em projeto). Os funcionários de empresas externas serão cobrados quanto aos cuidados na redução dos desperdícios e geração de resíduos. |  |
| Triagem (como será segregado o RCC de outras classes – mão-de-obra; ferramentas; procedimentos): Será priorizada triagem na geração, através do recolhimento imediato dos resíduos separados conforme o tipo, devendo haver armazenamento e transporte em separado. As pequenas quantidades de resíduos poderão ser armazenadas em latas e baldes, facilitando a identificação de quantidade gerada. Maiores quantidades poderão ser estocadas em piso regular, seco e limpo, em área limitada, devendo ser expedidas do local após medição. |  |
| Acondicionamento: (como será mantido separado de outros resíduos e contido para não ocorrer vazamentos, emissões de pó, poluição no entorno): Haverá local específico para armazenamento temporário de resíduos, mostrado em desenho ao final deste PGRCC. Os resíduos serão estocados em baias, devendo ser separados o resíduo classe A composto por solo dos demais resíduos, para facilitar o reuso e reciclagem na obra ou após a destinação. Os resíduos não deverão ser estocados em volumes superiores a 6 m3, devendo ser expedidos assim que completarem volume de uma caçamba de transporte. No armazenamento, não deverá haver mistura de RCC de classes diferentes. Os volumes armazenados deverão ser mantidos protegidos da umidade, da mistura com outros materiais, resíduos orgânicos, líquidos, etc. Deverá haver cuidado para a não emissão de material particulado no manejo e armazenamento dos resíduos, podendo vir a ocorrer umedecimento, conforme as condições locais. |  |
| Procedimentos previstos de reuso e reciclagem: Parte das frações com granulometria aproximadamente inferior a # 50 mm e com predominância de materiais cimentícios será submetida a separação granulométrica manual ou por peneira simplificada. Os produtos deste beneficiamento poderão ser usados como lastro sob camadas de concreto, enchimentos, camadas drenantes e outros serviços onde apresentem desempenho adequado. O solo será armazenado para uso futuro em outras obras de entorno ou da construtora. |  |
| Transporte: (transportadores que removerão o resíduo da obra; exigências no transporte) Os resíduos deverão ser transportados por veículos de transportadores cadastrados na Limpurb, com preferência para a empresa X (dados da empresa). Os veículos deverão estar em boas condições e a carga deve ser restrita à capacidade da caçamba para reduzir risco de quedas no caminho, devendo estar coberta durante todo o trajeto até o local de destinação. (consultar lista de coletores cadastrados na Limpurb) |  |
| Destinação: (locais de destinação a utilizar, entre os cadastrados/licenciados na cidade) Os resíduos classe A serão encaminhados ao aterro licenciado da Revita, na Rodovia BR-324, com obtenção de Controle de Recebimento de Resíduos (CTR) para cada viagem/carga realizada. Haverá consulta periódica à Limpurb para verificação da habilitação do aterro para recebimento de resíduos. (consultar lista de locais cadastrados na Limpurb) |  |
| Resíduo Classe B |  |
| Tipos principais esperados: [ X ] plásticos, metais, papéis, vidros [ X ] madeira [ ] gesso [....] Outros (especificar): |  |
| Quantidade total estimada (m3): 0,1 m3 de madeira e 0,4 m3 de outros resíduos classe B | Quantidade diária estimada (m3): -x- |
| Procedimentos de minimização da geração: Para a madeira, haverá planejamento da marcação da obra e da execução das fôrmas de fundação, para minimizar cortes e perdas. Os funcionários de empresas externas serão cobrados quanto aos cuidados na redução dos desperdícios e geração de resíduos. |  |
| Triagem (como será segregado o RCC de outras classes – mão-de-obra; ferramentas; procedimentos): Os resíduos de madeira serão armazenados em local específico, locado no desenho do canteiro apresentado ao final deste PGRCC. As peças deverão ser separadas por tipos (seções), comprimentos e pela viabilidade de reuso e reciclagem, com vistas à obtenção de tábuas, ripas, sarrafos e outros elementos a serem usados posteriormente na obra. Os resíduos recicláveis serão recolhidos na geração, sendo armazenados separadamente em bombonas para tipos específicos, sendo depois levados ao local de armazenamento de resíduos da obra. |  |
| Acondicionamento: (como será mantido separado de outros resíduos e contida para não ocorrer vazamentos, emissões de pó, poluição no entorno): No local de armazenamento, os resíduos serão armazenados em preferencialmente em bombonas, podendo ser utilizadas caixas de madeira com dimensões mais adequadas, se necessário. A madeira poderá ser armazenada em pilhas regulares e protegidas. |  |
| Procedimentos previstos de reuso e reciclagem: Como apresentado em Triagem, a madeira será processada buscando-se seu reuso. Alguns papelões e caixas serão mantidos inteiros, ainda que desmontados, para uso como caixas durante a execução da obra, se necessário. Os resíduos recicláveis serão doados a cooperativas de reciclagem da região, sendo antes oferecidos ao conjunto de funcionários para venda e obtenção de recursos econômicos. |  |
| Transporte: (transportadores que removerão o resíduo da obra; exigências no transporte) O transporte será realizado por pick ups da empresa até as cooperativas ou até os compradores de resíduos recicláveis, transportando-se os resíduos separados por tipos, preferencialmente em fardos montados à mão ou em bombonas. A madeira poderá ser transporta por pick ups da empresa ou por veículos dos usuários dos resíduos. O transporte será feito com a carga coberta. (consultar lista de coletores cadastrados na Limpurb) |  |
| Destinação: (locais de destinação a utilizar, entre os cadastrados/licenciados na cidade) Recicladoras de recicláveis ou compradores de materiais recicláveis. Usuários de resíduos de madeira, como olarias, caldeiras, etc. sendo vetada a doação para uso na produção de alimentos, como em padarias ou pizzarias. (consultar lista de locais cadastrados na Limpurb) |  |
| Resíduos Classe C e Resíduos inservíveis |  |
| Composição esperada: Não são esperados resíduos deste tipo |  |
| Quantidade total estimada (m3): xxx | Quantidade diária estimada (m3): xxx |
| Procedimentos de minimização da geração: xxx |  |
| Triagem (como será segregado de RCC de outras classes – mão-de-obra; ferramentas; procedimentos): xxx |  |
| Acondicionamento: (como será mantido separado de outros resíduos e contida para não ocorrer vazamentos, emissões de pó, poluição no entorno): xxx |  |
| Procedimentos previstos de reuso e reciclagem: xxx |  |
| Transporte: (transportadores que removerão o resíduo da obra; exigências no transporte) xxx (consultar lista de coletores cadastrados na Limpurb) |  |
| Destinação: (locais de destinação a utilizar, entre os cadastrados/licenciados na cidade) xxx (consultar lista de locais cadastrados na Limpurb) |  |
| Resíduos classe D (perigosos) |  |
| Composição esperada: Restos de tinta, latas de tinta e outros materiais de pintura como thinner, estopas, lixas, rolos, pincéis e trinchas, etc. |  |
| Quantidade total estimada (m3): 0,08 m3 | Quantidade diária estimada (m3): xxx |
| Procedimentos de minimização da geração: Controle do uso dos materiais de pintura. |  |
| Triagem (como será segregado de RCC de outras classes – mão-de-obra; ferramentas; procedimentos): Os resíduos serão recolhidos na geração, sendo armazenados separadamente em bombonas para os tipos específicos, sendo depois levados ao local de armazenamento de resíduos da obra. |  |
| Acondicionamento: (como será mantido separado de outros resíduos e contida para não ocorrer vazamentos, emissões de pó, poluição no entorno): No local de armazenamento, os resíduos serão armazenados em bombonas. |  |
| Procedimentos previstos de reuso e reciclagem: Não se aplica |  |
| Transporte: (transportadores que removerão o resíduo da obra; exigências no transporte) Os resíduos serão encaminhados à área da Revita, na Rodovia BR-324, que realiza triagem e transbordo dos RCC, para que, daí, seja encaminhada a destinação adequada em aterros industriais. Os resíduos serão transportados em bombonas fechadas, garantindo-se que não se misturem aos demais resíduos que estiverem sendo transportados. (consultar lista de coletores cadastrados na Limpurb) |  |
| Destinação: (locais de destinação a utilizar, entre os cadastrados/licenciados na cidade) Ver transporte. (consultar lista de locais cadastrados na Limpurb) |  |
| Outros (volumosos; resíduos verdes; etc.) |  |
| Quantidade total estimada (m3): xxx | Quantidade diária estimada (m3): xxx |
| Procedimentos de minimização da geração: xxx |  |
| Triagem (como será segregado de RCC de outras classes – mão-de-obra; ferramentas; procedimentos): xxx |  |
| Acondicionamento: (como será mantido separado de outros resíduos e contida para não ocorrer vazamentos, emissões de pó, poluição no entorno): xxx |  |
| Procedimentos previstos de reuso e reciclagem: xxx |  |
| Transporte: (transportadores que removerão o resíduo da obra; exigências no transporte) xxx(consultar lista de coletores cadastrados na Limpurb) |  |
| Destinação: (locais de destinação a utilizar, entre os cadastrados/licenciados na cidade) xxx (consultar lista de locais cadastrados na Limpurb) |  |

| 4. RESUMO DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DE RESÍDUOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe/Tipo | Quantidade total estimada (m3/mês) | Quantidade diária estimada (m3/dia) | Transporte | Destinação |
| Resíduos Classe A (predominância de cerâmicos) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Resíduos Classe A (predominância de materiais cimentícios) | 4,8 | 0,11 | Transportadora X (cadastrada na Limpurb) | Área de Triagem e Transbordo e Aterro de RCC classe A Revita (licenciada no Inema e cadastrada na Limpurb) |
| Resíduos Classe A (solo) | 3,8 | 0,09 | Transportadora X (cadastrada na Limpurb) | Reuso em outras obras |
| Resíduos classe B (plásticos, metais, papéis, vidros) | 0,4 m3 | xxx | Pick ups da empresa | Cooperativas ou compradores de resíduos recicláveis |
| Resíduos classe B (madeira) | 0,1 m3 | xxx | Pick ups da empresa ou veículos dos usuários dos resíduos. | Olarias e outros usuários que tenham controle da emissão de gases. |
| Resíduos classe B (gesso) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Resíduos inservíveis | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Resíduos classe D (perigosos) | 0,08 | xxx | Transportadora X (cadastrada na Limpurb) | Área de Triagem e Transbordo e Aterro de RCC classe A Revita (licenciada no Inema e cadastrada na Limpurb) |
| Outros (volumosos; resíduos verdes; etc.) | xxx | xxx | xxx | Xxx |
| Total | 8,68 | 0,19 |  |  |

5. GERENCIAMENTO DE RESÍDUO NO CANTEIRO DE OBRA

O PGRCC deverá ser acompanhado por um projeto de gerenciamento destes resíduos em canteiros de obras, com locação do local de gerenciamento de resíduos, dimensionamento das baias e locais para armazenamento em recipientes; depósitos; extintores de incêndios; entradas e saídas; locais de expedição dos resíduos; outras informações pertinentes. (anexar desenho do canteiro de obras, com soluções para GRCC)

6. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O PGRCC deverá conter também item sobre ações de educação ambiental para os funcionários, com enfoque nos impactos ambientais dos RCC e nas possibilidades e vantagens do reuso e reciclagem destes materiais. Serão expostos avisos e cartazes na obra, informando dos cuidados no gerenciamento de RCC e das classes de RCC, especificando captação, triagem, transporte interno, controle, armazenamento, transporte externo e destinação de cada tipo, conforme a legislação nacional. Serão realizadas palestras para os funcionários, ministradas pelos engenheiros de obras. Os contratados externos receberão ofício informando da GRCC na obra e serão apresentados às mesmas informações fornecidas aos funcionários. Haverá divulgação interna dos valores obtidos com a venda de materiais recicláveis e dos usos destes recursos em lazer e outros fins definidos em conjunto com os funcionários. (anexar folha se necessário)

Bibliografia de interesse

AZEVEDO, G. O. D.; KIPERSTOK, A.; MORAES, L.R.S. Resíduos da construção civil em Salvador: os caminhos para uma gestão sustentável. Salvador, vol. 2, n. 1, p. 65-72., jan/mar. 2006.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA n. 307, de 05 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 de jul. 2002. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/> Acesso em: set. 2012.

CREA-PR. Guia para Elaboração de Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Londrina, (200-?).

CREA-SP. Comissão Especial do Meio Ambiente, CEMA. Guia Profissional para uma Gestão Correta dos Resíduos da Construção. São Paulo, 2005

SINDUSCON-MG. Cartilha de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a Construção Civil. Belo Horizonte, 2005

SINDUSCON-SP. Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil. São Paulo, 2005