UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

sUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras – CPPO

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

ELEVDADOR EXTERNO -FACOM

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ONDINA

SALVADOR

| Arq. XXXXXXX |  |  | Arq. Alberto Herrera |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadora |  |  | Técnica da CPPO-SUMAI |
| SUMAI / CPPO |  |  | SUMAI / CPPO |
| Rua Barão de Jeremoabo |  |  | Rua Barão de Jeremoabo |
| Ondina - Salvador - BA |  |  | Ondina - Salvador - BA |
| Tel. (71) 3283-XXXX |  |  | Tel. (71) 3283-5812 |
| Email: XXXX@ufba.br |  |  | Email: albertotherrera@ufba.br |

Maio/2020

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	3

1.1	OBJETO	3

2	INFORMAÇÕES PRELIMINARES	3

2.1	PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS	3

2.2	DESENHOS COMPLEMENTARES	3

2.3	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EDIFICAÇÃO	3

2.4	ÁREAS DE COTAS DE IMPLANTAÇÃO	4

3	IMPERMEABILIZAÇÃO	4

3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA.	4

3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS	4

3.3	PROTEÇÃO MECÂNICA	4

4	ELEMENTOS DE FECHAMENTO	4

4.1	BLOCOS CERÂMICOS	4

4.2	PAREDES CAIXA DO ELEVA CONCRETO	4

5	REVESTIMENTOS	4

5.1	CHAPISCO	4

5.2	MASSA ÚNICA	4

6	PAVIMENTAÇÕES	4

6.1	PISO EM PEDRA	4

6.2	PISO TÁTIL	5

7	PEITORIL	5

7.1	PEDRA	5

8	RODAPÉS	6

8.1	PEDRA	6

9	SERRALHARIA	6

9.1	JANELAS EM ALUMÍNIO	6

10	VIDROS	6

10.1	VIDRO TRANSLÚCIDO LAMINADO	6

11	PINTURA	6

11.1	PAREDES EXTERNAS	6

11.2	PAREDES INTERNAS	6

11.3	CONCRETO APARENTE	6

12	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	6

13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	6

14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7

15	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS	7

16	INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL	7

16.1	ELEVADOR	7

16.2	PLACAS EM BRAILLE	7

# GENERALIDADES

## OBJETO

O presente documento corresponde às especificações referentes às obras de construção de um elevador para uso PNE no pátio da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, localizado no Campus Universitário de Ondina, no Bairro da Ondina, Salvador-BA.

O objetivo deste documento é estabelecer a indicação, localização e especificação de todos os serviços de arquitetura relacionados com a execução desta obra.

Os serviços serão executados em estreita observância às indicações constantes dos projetos a seguir referidos, cujos responsáveis técnicos estão indicados.

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações e Partes Gráficas, deverá ser adotado o item mais restritivo e a favor da segurança e da qualidade.

O construtor deverá ter procedido prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos, de modo a seguir as orientações e determinações do Caderno de Encargos e normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

# INFORMAÇÕES PRELIMINARES

A expressão “Modelo de referência ou similar: Ref. xxxxx. fab. yyyyyy.”, com indicação de marcas, presente nesta especificação tem como finalidade servir de parâmetro de qualidade, facilitar a descrição do objeto, apresentar uma referência estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituído por outras marcas e modelos de equivalência técnica ou superior conforme orientação obtida em  Licitações & Contratos - Orientações básicas - 2ª edição – TCU.

O método de aplicação/execução do serviço deverá ser conforme composição do SINAPI e/ou ORSE tendo como referência os Cadernos Técnicos do SINAPI.

## PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS

### PROJETO ARQUITETÔNICO

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro			CAU A21359-4

- Arq. Rosana De Leo 		 		CAU A18234-6

- Arq. Alberto Herrera       	    		CAU A

## DESENHOS COMPLEMENTARES

Durante a execução da obra poderá a UFBA, através do Núcleo de Projetos, da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura, apresentar desenhos complementares que deverão ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais documentos gráficos e escritos que informam o presente projeto.

## DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EDIFICAÇÃO

O projeto do Instituto do elevador da FACOM, situado à Rua Barão de Jeremoabo, no Campus de Ondina da UFBA, consta de térreo mais 2 pavimentos, área total de 41 m². O presente projeto apresenta um elevador em um espaço de pátio preexistente, para a viabilidade da locação do elevador  neste espaço foi necessário prever um sistema estruturar de caixa em concreto evitando incompatibilidade da fundação existente com a fundação a ser projetada, também foi necessário prever algumas demolições em espaços do pátio e outros pavimentos assim como deverá ser previsto a escavação do poço do elevador. O projeto em si apresenta uma caixa de concreto para instalação do elevador e 3 pavimentos de hall de acesso ao elevador com fechamento em pele de vidro para auxiliar na iluminação.

## ÁREAS DE COTAS DE IMPLANTAÇÃO

A construção do elevador terá uma área construída total de 21,00m² distribuídas da seguinte forma:

Área de reforma:

| Pavimentos | Área Construída | Cota de Implantação |
| --- | --- | --- |
| Pavimento Térreo | 7,00 m² | +17,55 |
| 1º Pavimento | 7,00 m² | +21,55 |
| 2º Pavimento | 7,00 m² | +25,55 |
| Área externa | 20,00m² | +25,55 |

# IMPERMEABILIZAÇÃO

## IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA.

### Regularização de superfície horizontal e vertical para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e = 2 cm (mínima), inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

### Local de aplicação: Laje, a nível da cobertura.

## IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS

### Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno 4mm, inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 30cm.

Local de aplicação: Lajes ao nível da cobertura.

## PROTEÇÃO MECÂNICA

### Proteção mecânica de superfície sujeita a trânsito com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura = 3 cm (mínima), inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

Local de aplicação: Lajes ao nível da cobertura.

# ELEMENTOS DE FECHAMENTO

## BLOCOS CERÂMICOS

### A parede interna será constituída em bloco de concreto.

## PAREDES CAIXA DO ELEVA CONCRETO

### Paredes em bloco de concreto.

Local de aplicação: Paredes caixa do elevador (ver projeto).

# REVESTIMENTOS

## CHAPISCO

### Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4.

Local de aplicação: em parede em bloco.

## MASSA ÚNICA

### Revestimento em massa única ou “reboco paulista” com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, aplicado

### Local de aplicação: em parede em bloco

# PAVIMENTAÇÕES

## PISO EM PEDRA

### Piso em placas de granito cinza Corumbá, nas dimensões de projeto, acabamento POLIDO com 3,0 cm de espessura, assentado com junta seca.

Local de aplicação: Elevador e Hall do elevador.

## PISO TÁTIL

### NOTA: Para corte de piso de concreto, cimentado asfáltico, cerâmico e outros deverá ser utilizada a máquina tipo Cortador de Piso a Gasolina ou elétrico com uma estrutura robusta, garantindo mais precisão e perfeição nos cortes e uso de água para refrigeração de disco, dupla opção de direção, controle variável de velocidade, guia de corte, ajuste de guidões e regulagem da profundidade do corte.

### Os passeios devem incorporar dispositivos de acessibilidade nas condições especificadas na NBR 9050 da ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a substitua, bem como nas resoluções municipais especificas e Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação NBR 16537

    - PISO TÁTIL EM PVC ADESIVO

### Piso em PVC ou poliéster, nas dimensões 25x25cm, espessura 3mm, na cor amarela

- Colagem direta com no contrapiso liso, cerâmica, porcelanato, granito e demais pisos lisos, e com auxílio de gabarito para instalação.

Local de aplicação: Hall elevador

  - PAVIMENTAÇÃO BLOCOS INTERTRAVADOS

### Pavimentação em blocos modulares articulados e intertravados de concreto para tráfego médio, ver modelo existente para especificação correta. Local de aplicação: pátio

# PEITORIL

## PEDRA

### Em granito cinza Corumbá polido com espessura de 2,5 cm, com pingadeira para o lado externo da edificação, dimensões conforme desenhos do projeto arquitetônico.

### A peça deve entrar nas laterais do vão, ao menos 2,0 cm em cada lado. Deve ter balanço para o lado externo da edificação mínimo de 2,0 cm e, para o lado interno da edificação, mínimo de 1,00 cm.

### Se houver janela apoiada no peitoril, deverão ser colocados bit de granito cinza corumbá de 2 x 3 cm nas bordas interior e laterais do peitoril a fim de evitar infiltração. Todos os bits deverão ser colados com massa plástica no peitoril. Nas bordas laterais, parte desses bits deverão ser instalados dentro da alvenaria.

Local de aplicação: Todos as janelas.

# SOLEIRAS

## ALUMÍNIO

### Perfil de alumínio tipo “u” 20 x 20 mm na cor natura, aplicado conforme detalhe em projeto.

Local de aplicação: Acesso ao hall de elevador.

# RODAPÉS

## PEDRA

### GRANITO

### Em granito cinza Corumbá, nas dimensões de 10x2 cm e comprimento máximo de régua de 120cm, acabamento polido na face e topo com cantos feitos encontro à 45º.

Local de aplicação: Hall

## ALUMÍNIO

### Perfil de alumínio tipo “u” 30 x 30 mm na cor natura, aplicado conforme detalhe em projeto.

Local de aplicação: Exterior da caixa do elevador.

# SERRALHARIA

## JANELAS EM ALUMÍNIO

### Janelas tipo maxim-ar em alumínio anodizado natural com vidro, estruturadas em perfis reforçados com contramarcos.

### Vidros instalados com baguetes, e gaxetas de neoprene, nas vedações.

Local de aplicação: Hall elevador.

# VIDROS

## VIDRO TRANSLÚCIDO LAMINADO

### Em todas as esquadrias e visores serão empregados vidros cristal comum, incolor, nas espessuras de 4mm, 5mm e 6mm, respectivamente para quadros cujos semiperímetros sejam de 80 cm, 150 cm e 350 cm. Acima de 350cm de semiperímetro serão exigidos estudos especiais para a definição da espessura das lâminas de vidro, considerando-se ainda o nível das aberturas em relação ao nível do solo e a exposição a ventos. Os mesmos serão fixados com baguetes de neoprene. Havendo a necessidade de vedação com selante de silicone, recomenda-se a utilização de tipos de cura acética.

# PINTURA

## PAREDES EXTERNAS

### Pintura com tinta 100% acrílica fosca para exterior aplicada em três demãos, sobre duas demãos de massa acrílica, em paredes tratadas previamente com selador acrílico. Em superfícies externas novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. As cores a serem usadas serão branco gelo.

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil

## PAREDES INTERNAS

### Pintura com tinta 100% acrílica fosca aplicada em três demãos, sobre duas demãos massa PVA, em paredes tratadas previamente com selador acrílico. Superfícies novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. As cores a serem usadas serão branco neve.

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil

## CONCRETO APARENTE

### Aplicação de primer à base de silano/siloxano e por uma demão de acabamento à base de resina acrílica.

# INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Deverá seguir orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Deverá seguir orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá seguir orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS

Deverá seguir orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL

Deverá seguir orientação do Projeto Específico.

## ELEVADOR

ELEVADOR, SEM CASA DE MÁQUINAS, CAP. 8 PESSOAS, VEL. 1,0 m/s MODELO DE REFERÊNCIA OU SIMILAR: OTIS,  GEN2 COMFORT - I-GNC-1015-9A-EW. CH- 2.30m

PORTA SLIM DO 200.

Conforme os detalhes arquitetônicos.

## PLACAS EM BRAILLE

Placa auto adesiva em material aço inox 304, alumínio ou PVC. retangulares com escrita Braille em relevo prensado, não colado

Local de aplicação: instaladas na parede ao lado da botoeira, a uma altura do piso entre 90cm a 1,10cm, combinado com placa de comunicação visual existente.