UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

sUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI

Coordenação de PROJETOS E REGISTROS IMOBILIáRIOS – CPR

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

REFORMA FACOM – CT-INFRA 2010

CAMPUS UNIVERSITÁRIO FEDERAÇÃO-ONDINA

SALVADOR

| Arqª. Naia Alban |  |  | Arq. Fabio Pina de Souza |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadora |  |  | Técnico da CPR-SUMAI |
| SUMAI / CPR |  |  | SUMAI / CPR / NPR |
| Rua Barão de Jeremoabo |  |  | Rua Barão de Jeremoabo |
| Ondina - Salvador - BA |  |  | Ondina - Salvador - BA |
| Tel. (71) 3283-5801 |  |  | Tel. (71) 3283-5808 |
| Email: naialban@gmail.com |  |  | Email: fabio.pina@ufba.br |

Setembro/2023

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	3

1.1	OBJETO	3

2	INFORMAÇÕES PRELIMINARES	3

2.1	PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS	3

2.2	DESENHOS COMPLEMENTARES	3

2.3	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EDIFICAÇÃO	3

2.4	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA PROPOSTA	3

3	ELEMENTOS DE FECHAMENTO	4

3.1	BLOCOS CERÂMICOS	4

3.2	PAREDE DE PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO	4

4	REVESTIMENTOS	4

4.1	CHAPISCO	4

4.2	MASSA ÚNICA	4

5	PAVIMENTAÇÕES	4

5.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA	4

6	RODAPÉS	4

6.1	PEDRA	4

7	FORROS	4

7.1	FORRO EM GESSO COMUM	4

7.2	FORRO ACÚSTICO	4

8	MARCENARIA E CARPINTARIA	5

9	SERRALHARIA	5

9.1	JANELAS EM ALUMÍNIO	5

9.2	JANELAS ACÚSTICAS	5

10	FERRAGENS	5

10.1	PORTA DE MADEIRA INTERNA	5

10.2	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	5

11	VIDROS	5

11.1	VIDRO PLANO	5

12	PINTURA	6

12.1	PAREDES EXTERNAS	6

12.2	PAREDES INTERNAS	6

12.3	CONCRETO APARENTE	6

13	INSTALAÇÕES ACÚSTICAS	6

14	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	6

15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6

16	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	6

17	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	6

18	INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO	6

# GENERALIDADES

## OBJETO

O presente documento corresponde às especificações referentes às obras de reforma da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (FACOM), localizado no Campus Universitário do Federação-Ondina, Salvador-BA.

O objetivo deste documento é estabelecer a indicação, localização e especificação de todos os serviços relacionados com a execução desta obra.

Os serviços serão executados em estreita observância às indicações constantes dos projetos a seguir referidos, cujos responsáveis técnicos estão indicados.

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações e Partes Gráficas, deverá ser adotado o item mais restritivo e a favor da segurança e da qualidade.

O construtor deverá ter procedido prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos, de modo a seguir as orientações e determinações do Caderno de Encargos e normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

# INFORMAÇÕES PRELIMINARES

A expressão “Modelo de referência ou similar: Ref. xxxxx. fab. yyyyyy.”, com indicação de marcas, presente nesta especificação tem como finalidade servir de parâmetro de qualidade, facilitar a descrição do objeto, apresentar uma referência estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituído por outras marcas e modelos de equivalência técnica ou superior conforme orientação obtida em  Licitações & Contratos - Orientações básicas - 2ª edição – TCU.

O método de aplicação/execução do serviço deverá ser conforme composição do SINAPI e/ou ORSE.

## PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS

### PROJETO ARQUITETÔNICO

- Arq. Rogério Souza						CAU A29399-7

## DESENHOS COMPLEMENTARES

Durante a execução da obra poderá a UFBA, através do Núcleo de Projetos, da Superintendência de Meio Ambiente e Infra-Estrutura, apresentar desenhos complementares que deverão ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais documentos gráficos e escritos que informam o presente projeto.

## DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EDIFICAÇÃO

O prédio da FACOM, situado à Avenida Barão de Jeremoabo s/n, Ondina, no Campus Federação-Ondina da UFBA, consta de três pavimentos, área total de aproximadamente 4.500 m². O edifício, que funcionou por anos como Restaurante Universitário da UFBA, foi completamente reformado para abrigar o curso de comunicação.

Edificação composta de 03 pavimentos (térreo, 1º e 2º pavimentos) dotada de auditório, salas de aulas, salas para grupos de pesquisa, laboratórios, gabinetes de professores, cantina, diretórios acadêmicos, espaços administrativos entre outros.

## DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA PROPOSTA

A obra de reforma da FACOM referente ao CT-Infra 2010 ocorrerá como uma etapa de suporte a uma reestruturação maior que já foi parcialmente executada e tem ainda etapa futura a ser realizada. A área de intervenção dessa reforma é de 540,75 m².

A proposta se utiliza do hall de circulação central da unidade para propor dois volumes iguais no 1º e no segundo pavimento. Esses espaços foram pensados de modo a não descaracterizar muito a arquitetura e propor espaços de permanência com iluminação e ventilação natural.

# ELEMENTOS DE FECHAMENTO

## BLOCOS CERÂMICOS

### As paredes periféricas do edifício serão constituídas de blocos e terão a espessura final de 15 cm.

### As paredes internas do edifício serão constituídas de blocos e terão a espessura final de 13 cm, exceto as que receberem revestimento cerâmico, que terão espessura final de 15 cm.

## PAREDE DE PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO

### Vedação em painéis pré-fabricados em gesso acartonado, nas dimensões 1,20m de largura, altura de 3,95m e espessura de 125mm fixados em estrutura metálica de aço galvanizado. Observar que, para viabilidade de janelas em fita, alguns perfis foram especificados como de 4x2” (ver projeto).

# REVESTIMENTOS

## CHAPISCO

### Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4.

Local de aplicação: em paredes, platibandas e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de concreto a serem construídas.

## MASSA ÚNICA

### Revestimento em massa única ou “reboco paulista” com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, aplicado

### Local de aplicação: em paredes e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de concreto a serem construídos, devidamente chapiscados, para recebimento posterior de acabamento para pintura.

# PAVIMENTAÇÕES

## PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA

### Enceramento, lustração e vitrificação: Limpeza com produto biodegradável, isento de amônia e não inflamável, cuja aplicação deverá seguir a orientação do fabricante, base Seladora aplicada à base de polímeros e impermeabilizante autobrilhante à base de polímeros acrílicos, resinas sintéticas e um composto metálico.

# RODAPÉS

## PEDRA

### GRANITO

### Em granito cinza Corumbá, nas dimensões de 10x2 cm e comprimento máximo de régua de 120cm, acabamento polido na face e topo com cantos feitos encontro à 45º.

# FORROS

## FORRO EM GESSO COMUM

    - Em placas lisas de gesso 60x60cm, suspensas através de pendurais, de arame de cobre nº 14 AWG, fixados em engradamento de madeira previamente tratada, apoiadas em paredes perimetrais do vão ou atirantadas na própria laje.

Local de aplicação: Ver projeto.

## FORRO ACÚSTICO

Ver projeto específico.

# MARCENARIA E CARPINTARIA

    - P01 (Va/Vb/Vc) - Porta lisa interna com visor na dimensão de 20x120cm em vidro liso 4mm com moldura em alumínio e acabamento em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco, e fitamento em ABS de mesma cor nos topos de acordo com detalhe apresentado.

Modelo de referência ou similar: cor Azul Real, Fab. Fórmica.

# SERRALHARIA

## JANELAS EM ALUMÍNIO

### Janelas em alumínio anodizado natural com vidro, estruturadas em perfis reforçados com contramarcos.

### Vidros instalados com baguetes, e gaxetas de neoprene, nas vedações.

### As janelas do tipo projetantes basculantes (maxim-ar), guilhotina e de correr fixadas dos caixilhos se fará através dos contramarcos previamente instalados.

### O funcionamento será indicado nos desenhos de detalhes do projeto arquitetônico.

### Janelas do tipo projetante-deslizantes, equipadas com guias de alumínio extrudado onde correrão patins de náilon e dotadas de sistema de regulagem de pressão dessas folhas contra as guias com rebites das articulações em aço inoxidável.

### O funcionamento das esquadrias será indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico.

Modelo de referência ou similar ou similar: Linha Nova Gold, fabricante Hydro

## JANELAS ACÚSTICAS

Ver projeto específico.

# FERRAGENS

O construtor deverá apresentar os modelos das ferragens para a devida aprovação pela fiscalização, antes da sua aquisição.

## PORTA DE MADEIRA INTERNA

### Dobradiça.

Utilizar em cada porta um conjunto constituído de quatro dobradiças 3 ½’ x 3’ com corpo, pino, anéis, bolas e parafusos em latão extrudado.

### Fechaduras

Tipo entrada, com caixa e tampa em aço, lingüeta, cubo, trinco reversível, falsa testa e contratesta, cilindro monobloco passante, com duas chaves em latão cromado. Dimensões: da caixa = 80x136 mm; da falsa testa e contratesta = 22x195x2 mm.

Maçaneta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latão fundido, acabamento cromado, rosetas em latão cromado.

Modelo de referência ou similar: ML 340, série 340, acabamento CR, fab. PAPAIZ.

## ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

Utilizar conjunto constituído de quatro dobradiças apropriadas para esquadrias de alumínio, fechaduras tipo alça completas com cilindro, fixadas com parafusos de latão, maçaneta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latão fundido, acabamento cromado, rosetas em latão cromado nas portas e fechos especiais nas janelas basculantes.

Modelo de referência ou similar: Linha específica para esquadria de alumínio da Papaiz.

# VIDROS

## VIDRO PLANO

### Em todas as esquadrias e visores serão empregados vidros cristal comum, incolor, nas espessuras de 4mm, 5mm e 6mm, respectivamente para quadros cujos semiperímetros sejam de 80 cm, 150 cm e 350 cm. Acima de 350cm de semiperímetro serão exigidos estudos especiais para a definição da espessura das lâminas de vidro, considerando-se ainda o nível das aberturas em relação ao nível do solo e a exposição a ventos. Os mesmos serão fixados com baguetes de neoprene. Havendo a necessidade de vedação com selante de silicone, recomenda-se a utilização de tipos de cura acética.

Local de aplicação: Nos visores das portas e esquadrias de alumínio especificadas em projeto.

# PINTURA

## PAREDES EXTERNAS

### Pintura com tinta 100% acrílica fosca para exterior aplicada em três demãos, sobre duas demãos de massa acrílica, em paredes tratadas previamente com selador acrílico. Em superfícies externas novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. As cores a serem usadas deverão ser testadas “in loco” uma vez que se trata de complementação de fachada, tendo como referência o tom Citrino do leque de cores da suvinil.

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil

## PAREDES INTERNAS

### Pintura com tinta 100% acrílica fosca aplicada em três demãos, sobre duas demãos massa PVA, em paredes tratadas previamente com selador acrílico. Superfícies novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. . As cores a serem usadas deverão ser testadas “in loco” uma vez que se trata de complementação de pintura, com continuidade de corredor existente, tendo como referência a cor branco gelo da suvinil.

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil

## CONCRETO APARENTE

### Aplicação de primer à base de silano/siloxano e por uma demão de acabamento à base de resina acrílica.

# INSTALAÇÕES ACÚSTICAS

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÕES DE LÓGICA

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.